玉溪全佑市政建设有限公司

砂石生产、加工及配套基础设施建设项目

安全验收评价报告

建设单位：玉溪全佑市政建设有限公司

建设单位法定代表人：张全

建设项目单位：玉溪全佑市政建设有限公司

建设项目单位主要负责人：尹强

建设项目单位联系人：尹强

建设项目单位联系电话：18087785900

玉溪全佑市政建设有限公司

二〇二五年八月

玉溪全佑市政建设有限公司

砂石生产、加工及配套基础设施建设项目

安全验收评价报告

评价机构名称：昭通市鼎安科技有限公司

资质证书编号：APJ-（云）-005

法定代表人：毛卫旭

项目负责人：杨庆国

技术负责人：饶旭军

过程控制负责人：李临军

评价机构联系电话：0870-3170896

昭通市鼎安科技有限公司

二〇二五年八月

现场照片

图1  评价人员现场照片（从左至右：姚继鸿（报告编制人）、杨庆国（项目负责人）、尹强（业主陪同人员））

图2  项目视频监控

图3  项目厂房

图4  设备安全防护设施

图5  压滤机控制柜

图6  应急事故柜

前言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，安全评价作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针。安全评价不仅能有效地提高企业和生产设备的本质安全程度，而且可以为各级应急管理部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

根据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十八号修订后公布，2021年9月1日施行）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令第36号，第77号令修改），“第二十二条建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告”。

在接受玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全验收评价工作的委托之后，昭通市鼎安科技有限公司立即组成相关专业的安全技术人员和技术专家参加的安全评价组，投入该项目的安全验收评价工作。现场调查主要工作内容包括现场踏勘、资料收集、项目隐患查找、与企业进行项目意见交换等。本次提交的评价报告由昭通市鼎安科技有限公司安全评价组编制完成。

在评价报告编写过程中，得到了江川区应急管理局、玉溪全佑市政建设有限公司相关领导和技术人员的大力支持，同时引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢。

目  录

1 安全评价工作经过	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备	1

1.3 评价对象及范围	2

1.4 评价程序	2

1.5 评价原则	3

1.6 评价基准日	3

2 建设项目概况	4

2.1 建设单位概况	4

2.2 建设项目概况	4

2.2.1 项目建设概况	4

2.2.2 项目性质及建设内容	5

2.2.3 项目产品方案、生产规模	6

2.2.4 项目建设涉及单位简介	6

2.2.5 建设项目周边环境情况	8

2.2.6 自然条件	10

2.2.7 总平面布置	11

2.2.8 工艺简介	12

2.2.9 主要设备、设施	13

2.2.10 项目涉及的主要原辅材料	16

2.2.11 公用工程及辅助设施	16

2.3 项目安全投资	17

2.4 爆炸区域划分情况及电气设备设置情况	19

2.5 安全生产管理情况	19

2.5.1 安全管理机构及职责	19

2.5.2 安全管理制度及安全岗位责任制	20

2.5.3 安全岗位操作规程	22

2.5.4 人员教育培训情况	25

2.5.5 事故应急救援预案	25

2.5.6 保险购买情况及劳动防护用品发放情况	26

2.6 安全设施设置情况	26

2.6.1 预防事故设施	26

2.6.2 控制事故设施	27

2.6.3 减少与消除事故影响设施	27

2.6.4 主要安全设施	27

2.7 工程施工及其质量情况	29

2.7.1 设计变更情况	29

2.7.2 工程施工及质量情况	32

2.8 试生产情况	33

3 危险、有害因素辨识结果及依据说明	34

3.1 辨识与分析的目的	34

3.2 危险有害因素辨识主要依据	34

3.3 危险、有害因素产生的原因	36

3.3.1 运行失控与设备故障	36

3.3.2 人员失误	36

3.3.3 管理缺陷	36

3.3.4 环境因素	36

3.4 危险、有害物质辨识	37

3.4.1 危险化学品辨识	37

3.4.2 主要危险、有害物质危险性分析	37

3.5 危险、有害因素辨识	37

3.5.1 作业过程危险、有害因素分析结果	37

3.5.2 危险、有害因素分布情况	37

3.6 危险化学品重大危险源辨识	38

3.7 剧毒化学品、易制毒品化学品、监控化学品、易制爆危险化学品以及重点监管危险化学品辨识结果	38

3.8淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备辨识结果	39

4 评价单元划分及评价方法选择	40

4.1 评价单元的划分	40

4.1.1 评价单元的划分原则	40

4.1.2 评价单元划分方法	40

4.1.3 评价单元划分结果	40

4.2 评价方法的选择	41

4.3 评价方法简介	41

5 “三同时”符合性评价结果	42

5.1 建设项目安全设施“三同时”符合性分析评价结果	42

5.2 安全对策措施落实情况分析评价结果	42

6 安全条件和安全运行条件分析评价结果	43

6.1总平面布置单元评价	43

6.1.1 总平面布置单元评价结果	43

6.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查评价结果	43

6.1.3 项目所在地的自然条件对项目运行的影响分析评价结果	43

6.2工艺及设备设施单元评价结果	43

6.3 公用工程及辅助设施单元评价	43

6.4 安全管理及应急救援单元结果	44

6.5 重大安全隐患判定符合性分析结果	44

7 存在问题及整改措施	45

7.1 存在的问题	45

7.2 整改情况	45

8 安全对策措施及建议	46

8.1 安全运行条件对策措施及建议	46

8.2 安全管理对策措施及建议	47

8.3 应急救援对策措施及建议	49

8.4 其他方面	50

9 安全评价结论	52

10 与建设单位交换意见	54

附件1  建设项目相关图纸	55

1.1总平面布置图	55

附件2  危险和有害因素分析	56

2.1 主要危险、有害物质的理化特性	56

2.2 危险产生的原因	59

2.2.1 运行失控与设备故障	59

2.2.2 人员失误	59

2.2.3 管理缺陷	59

2.3 生产过程危险、有害因素分析	59

2.3.1火灾危险性分析	59

2.3.2 触电危险性分析	60

2.3.3机械伤害危险性分析	63

2.3.4高处坠落危险性分析	64

2.3.5物体打击危险性分析	65

2.3.6车辆伤害危险性分析	65

2.3.7坍塌危险性分析	66

2.3.8中毒和窒息危险性分析	66

2.3.9淹溺危险性分析	66

2.3.10噪声危险性分析	67

2.3.11粉尘危险性分析	67

2.4公用工程及辅助设施危险性分析	68

2.4.1 电气系统危险有害因素分析	68

2.4.2 给排水系统危险有害因素分析	69

2.4.3 消防系统危险有害因素分析	69

2.5 自然条件危险性分析	69

2.6周边环境危险有害因分析	71

2.7设备设施检维修过程危险性分析	72

2.8 特殊作业危险性分析	74

2.9 安全管理方面的危险性分析	78

2.10 人员不安全行为危险性分析	79

2.11 危险有害因素分布情况	80

2.12 危险化学品重大危险源辨识	81

2.13 剧毒化学品、易制毒化学品和监控化学品、易制爆危险化学品以及重点监管危险化学品辨识	83

2.14淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备辨识	84

2.15事故案例	87

2.15.1事故案例背景	87

2.15.2案例原因分析	88

2.15.3事故防范和整改措施	90

附件3  选用的安全评价方法简介	91

附件4  “三同时”符合性评价及安全对策措施落实情况分析单元	93

4.1 “三同时”符合性分析评价	93

4.2 安全对策措施落实情况分析评价	94

附件5  安全条件和安全生产条件分析评价	107

5.1总平面布置评价单元分析评价	107

5.1.1总平面布置安全检查表	107

5.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查表	109

5.1.3 项目所在地的自然条件对项目生产的影响分析评价	109

6.1.4 单元小结	110

5.2 生产工艺及设备设施单元评价	111

5.2.1 生产工艺及设备设施安全检查表评价	111

5.2.2单元小结	112

5.3 公用工程及辅助设施单元评价	112

5.3.1公用工程及辅助设施单元评价	112

5.3.2 单元小结	114

5.4 安全管理及应急救援单元评价	114

5.4.1 安全管理安全评价	114

5.4.2 应急救援预案安全评价	115

5.4.3单元小结	117

5.5 重大安全隐患判定符合性分析	117

5.5.1 重大生产安全事故隐患判定	117

5.5.2 单元小结	119

附件7  评价依据	120

7.1 法律法规	120

7.2 行政法规	121

7.3 部门规章	122

7.4地方法规及文件	125

7.5 国家及行业有关规范、标准	125

7.6 被评价单位提供的相关资料	128

附件8  企业提供的原始资料	129

- 安全评价工作经过

1.1 评价目的

安全评价是以实现系统安全为目的，采用系统安全工程的原理与方法，对系统中存在的危险、有害因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职业病的可能性及其严重程度，从而提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益的目的。本次安全评价要达到的目的包括以下五个方面：

1.根据国家相关法律、法规的规定和要求，为玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目完善相关行政审批手续提供安全验收评价报告，是本次安全评价工作的主要目的之一。

2.为建设项目的安全验收提供科学依据，指导危险源监控和事故预防，以实现最低的事故率、最少的损失和最优的安全投资效益，以保证建设项目正常投入生产或使用后的安全性和可靠性。

3.通过对建设项目安全设施“三同时”落实情况及设施、设备、装置实际运行状况的检查，对未达到安全目标的系统或单元提出具有针对性、可操作性和经济合理性的安全对策措施建议，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

4.通过安全验收评价，玉溪全佑市政建设有限公司可进一步全面了解和掌握砂石生产、加工及配套基础设施建设项目的安全生产条件和安全管理状况；并通过完善安全措施，以提高建设项目本质安全程度，保障人员的生命安全和财产安全。

5.为实现砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，并为应急管理部门提供安全监管依据。

1.2 前期准备

在接受玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全验收评价工作的委托之前，昭通市鼎安科技有限公司对建设项目进行了安全评价风险分析，得出本项目风险在可接受范围内。签订合同后公司立即成立项目相关安全评价组，投入该项目的安全验收评价工作。

1.3 评价对象及范围

评价对象：玉溪全佑市政建设有限公司

评价范围：玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目周边环境、总平面布置、安全设施、公用设施、安全管理等内容。

1.4 评价程序

本次安全验收评价程序为：前期准备；辨识与分析危险和有害因素；划分评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全验收评价报告等，安全验收评价流程见图1.4-1：

图1.4-1  安全设施验收评价流程图

1.5 评价原则

本报告将按国家现行有关法律、法规和标准要求进行评价，同时遵守下列原则：

（1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业应当具备的安全生产条件进行科学、客观、公正、独立的评价；

（2）执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与经济发展的适应性；

（3）采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量，真实、准确地作出评价结论；

（4）恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.6 评价基准日

评价组于2025年1月3日到现场进行勘察，评价基准日：2025年1月3日。

- 建设项目概况

2.1 建设单位概况

企业名称：玉溪全佑市政建设有限公司（以下简称“全佑公司”）

企业住所：云南省玉溪市江川区九溪镇镇政府内

法定代表人：张全

注册资本：壹仟万元整

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91530421MA6NXW4X17

成立日期：2019年07月08日

营业期限：2019年07月08日至长期

经营范围：房地产开发经营;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、水利水电工程、钢结构工程；机电、电器设备安装；安防、监控工程；消防设施工程、环保工程、市政公用工程、公路工程、电力工程；建筑工程劳务分包，物业管理，企业形象策划;园林绿化工程施工，灯光亮化工程；新能源技术的研发、应用；建筑材料、五金、家具及室内外装饰材料、灯具装饰物品、煤炭及制品、非金属矿及制品、金属及金属矿、机械、电力设备及电子产品的销售；铁塔建设、维护、运营、租赁；基站机房、电源、空调配套设施；网络集成系统的建设维护、运营、租赁和基站设备的维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.2 建设项目概况

2.2.1 项目建设概况

建设单位名称：玉溪全佑市政建设有限公司

建设项目名称：砂石生产、加工及配套基础设施建设项目

建设项目地址：玉溪市江川区星云社区上头营新窑

建设性质：新建

项目投资：300万元

1.企业于2024年02月06日取得“投资项目备案证”（备案机关：玉溪市江川区发展和改革局）；

2.2024年7月由玉溪全佑市政建设有限公司编制玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全生产条件和设施综合分析报告；

3.2024年11月由智诚建科设计有限公司编制的玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计通过专家审查；

4.项目2024年12月完成土建施工和设备等安装，由云南世纪永立工程管理咨询有限公司进行监理，并编制了云南省建筑工程质量评估报告；

5.全佑公司于2024年12月编制了安全生产事故应急预案，并到江川区应急管理局备案，备案号为532422（2025）06；

6.全佑公司于2025年3月编制了试运行方案，试运行时间为2025年3月15日至2025年4月15日。

2.2.2 项目性质及建设内容

（1）项目性质为新建。

（2）具体建设内容为：砂石破碎水洗加工厂房、原材料堆料间、成品堆放间、道路硬化及管网铺设等附属工程。

建筑物建设内容包括砂石破碎水洗加工厂房、压滤厂房、循环水池等。

2.2.3 项目产品方案、生产规模

表2.2-1 项目产品方案、生产规模

| 序号 | 产品名称（规格） | 年产量（万吨） |
| --- | --- | --- |
|  | 1cm以上 | 13 |
|  | 0.5cm-1cm | 7 |
|  | 0.5cm以下 | 12 |
|  | 泥块 | 1 |

2.2.4 项目建设涉及单位简介

2.2.4.1 安全设施设计单位简介

本项目安全设施设计单位为智诚建科设计有限公司，该公司的基本情况如下表2.2-2。

表2.2-2  智诚建科设计有限公司基本情况表

| 单位名称 | 智诚建科设计有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 | 工程助察劳务类（工程钻探）不分等级；工程期察劳务类(凿井)不分等级； 建筑行业（建筑工程）甲级； 电力行业(新能源发电）乙级； 电力行业（送电工程）乙级； 电力行业(变电工程）乙级； 冶金行业(不分专业）乙级； 机械行业(机械加工）乙级； 商物粮行业（冷冻冷藏工程）乙级； 商物粮行业(批发配送与物流仓储工程）乙级； 轻纺行业(纺织工程）乙级； 轻纺行业轻工工程(不分专业)乙级； 建材行业（不分专业）乙级； 建筑行业（人防工程）乙级； 风景园林工程设计专项(不分专业）乙级；环境工程设计专项(水污染防治工程）乙级； 环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级； 环境工程设计专项(固体废物处理处置工程）乙级； 环境工程设计专项(物理污染防治工程）乙级； 环境工程设计专项(污染修复工程）乙级； 化工石化医药行业（不分专业）乙级； 市政行业（不分专业)乙级； 农林行业(农业综合开发生态工程）乙级； 农林行业（设施农业工程）乙级； 衣林行业（营造林工程）乙级； 工程勤察专业类(水文地质勤察）乙级； 工程勤察专业类（工程测量）乙级； 工程勤察专业类(岩土工程）乙级； 水利行业（不分专业）丙级； 公路行业（公路)丙级 | 资格编号 | A352007614 |
| 发证机关 | 铜仁市住房和城乡建设部制 | 有效期至 | 2028年12月31日 |

2.2.4.2设计单位简介

项目设计单位为玉溪永立建筑设计有限公司，该公司的基本情况见表2.2-3。

表2.2-3  玉溪永立建筑设计有限公司基本情况表

| 单位名称 |  | 玉溪永立建筑设计有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期至 |  | 2025年06月12日 |  |
| 资格等级 |  | 市政行业（给水工程）乙级； 市政行业（排水工程）乙级； 建筑行业（建筑工程）乙级 |  |
| 证书编号 | A253002112 | 发证单位 | 玉溪市住房和城乡建设局 |

2.2.4.3 施工单位简介

本项目施工单位为云南福达钢构工程门业有限公司，公司的情况见表2.2-4所示。

表2.2-4云南福达钢构工程门业有限公司基本情况表

| 单位名称 |  | 云南福达钢构工程门业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期至 |  | 2025年08月30日 |  |
| 资格等级 |  | 建筑工程施工总承包贰级 环保工程专业承包贰级 |  |
| 证书编号 | D353673875 | 发证单位 | 玉溪市住房和城乡建设局 |

2.2.4.4 监理单位简介

项目由云南世纪永立工程管理咨询有限公司进行监理，该公司的基本情况见表2.2-7。

表2.2-7 云南世纪永立工程管理咨询有限公司基本情况表

| 单位名称 | 云南世纪永立工程管理咨询有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期至 | 2025年06月05日 |  |  |
| 资格等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。****** |  |  |
| 证书编号 | E153002997 | 发证单位 | 中华人民共和国住房和城乡建设部制 |

2.2.5 建设项目周边环境情况

本项目位于玉溪市江川区星云社区上头营新窑。厂址北侧为林地；东侧紧邻玉交集团江川机动车驾驶培训站；东北侧25m是江川星丰水泥制品厂；西南侧为江川皇壮烟花爆竹仓库，本项目砂石破碎水洗加工厂房与江川皇壮烟花爆竹厂最近的仓库距离为105m；西侧为林地，本项目西侧设置800kVA变压器；东南侧紧邻的为砂石料厂，砂石料场与本项目共用东侧成品运输出入口。

项目所在地卫星地图和区域交通位置图详见图2.2-1和图2.2-2。项目内建构筑物与周边企业、建构筑物安全距离根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表3.4.1确定，见表2.2-8。

图2.2-1  项目所在地卫星地图

图2.2-2项目交通位置示意图

2.2-8项目设施与周边建构筑物距离表（单位：m）

| 厂内建筑构筑物 | 周边厂外建构筑物 | 实测距离 | 规范距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂石破碎水洗加工厂房（戊类，二级） | 西南面江川皇壮烟花爆竹仓库（20t） | 100 | 85 |
|  | 东面玉交集团江川机动车驾驶培训站办公室 | 40 | 10 |
| 压滤机房（戊类，二级） | 东北面江川星丰水泥制品厂（戊类，二级） | 50 | 10 |
|  | 东面玉交集团江川机动车驾驶培训站办公室 | 23 | 10 |

2.2.6 自然条件

（1）气象条件

江川区气候属低纬高原季风气候类型，冬春季受东北季风影响，夏秋季受西南季风影响，形成温凉湿润的气候。北部有山脉为屏障，减弱冬季寒流南下，干季（11 月-5月）多为晴天，日照充足。湿季（6 月-10 月）因受海洋性气候团控制，降水充沛，加上有“高原明珠”抚仙湖和星云湖的水面调节作用，形成该地区冬无严寒，夏无酷暑，四季如春的气候特点。

根据近二十年气象资料统计，区域内多年平均气温16.86℃，多年平均最低气温-0.82℃，极端最低气温（2013 年12 月17 日）-3.7℃，多年平均最高气温31.85℃，极端最高气温（2021 年05 月23 日）33.9℃，多年平均降水量789.69mm，境内主导风向为西南风，多年平均风速1.63m/s；多年平均无霜期达254d；平均相对湿度70.24%，最小相对湿度55.36%；静风频率为19.54%；大风日数3.856，雷暴日数46.33，沙尘暴日数0.35，冰雹日数0.75。

（2）工程地质

根据项目《岩土工程勘察报告》，项目场地地质、水文、地震等自然条件如下：

1）拟建场地中岩土层均匀性较差，场地内无土洞、岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区等不良地质现象存在，场地稳定，适宜本工程建设。

2）拟建场地钻孔深度范围内不存在地震液化趋势土层，本建筑场地地基按非液化场地地基考虑。

3）场地所处位置的抗震设防烈度为8度，基本地震动峰值加速度值为0.30g，基本地震动加速度反应谱特征周期值为0.65s，设计地震分组为第三组。

4）环境类型水、土对砼结构具微腐蚀，渗透性水、土对砼结构具微腐蚀性，水、土对钢筋砼结构中钢筋具微腐蚀性，土对钢结构具微腐蚀性（均属正常防护）。

2.2.7 总平面布置

本项目整个场地均为生产区，场地主要布置有2栋厂房，1栋为钢结构的砂石破碎水洗加工厂房，位于厂区中部，砂石破碎水洗加工厂房内布置操作室、砂石水洗装置、筛分装置、高效旋流分离器组及成品堆场；分别存放粒径1cm以上、0.5cm～1cm、0.5cm以下等砂石产品；1栋为压滤机房，位于厂区东北部，主要布置板框式压滤机；辅助生产设施主要有原料堆场、循环水池、沉淀罐、沉淀池、脱水筛水池、洗砂机水池。

本项目办公室位于厂区外部，不在本次评价范围内。

项目建设场地分为2个平台，高平台为原料堆场及原料投料平台，投料平台标高为1781.0m；低平台为砂石破碎筛选平台，标高为1767.30m，砂石投料平台高出砂石筛选平台约13m。两平台间采用毛石混凝土挡墙加固。

本项目砂石破碎水洗加工厂房共设置2个出入口，1个出入口设置于厂房南侧，主要为人员操作出入通道，1个设置于厂房北侧，主要为产品运输出入口。

厂区共设置2个出入口，分别位于场地东侧和南侧，东侧为产品货运出入口，南侧为原料货运出入口。

在厂区南部设置一个原料运输出入口，出入口宽7.5m。在厂区东南部设置一个成品运输出入口，出入口宽7m。厂区内道路宽6-7m，厂区内道路转弯半径为9m。满足生产运输、疏散及应急救援的需求。

2.2.8 工艺简介

项目外购砂石，购入后运至原料堆场，通过装载机送入给料仓的投料口后，砂石进入圆振筛，小颗粒砂石通过溜槽直接进入一段双螺旋槽式洗砂机水洗，较大颗粒的砂石通过皮带进入颚式破碎机破碎，破碎后进入一段双螺旋槽式洗砂机水洗；一段双螺旋槽式洗砂机水洗后砂石进入二段双螺旋槽式洗砂机水洗，二段螺旋槽式洗砂机水洗后进入直线振动筛筛分，1cm以上的砂石，通过皮带输送到砂石成品堆放区；大于0.5cm小于1cm的砂石通过皮带输送到砂石成品堆放区；废水及粒径小于0.5cm的砂石进入泥浆池，通过泵输送至高效分级旋流器组后分流，泥浆通过泵输送至泥浆沉淀罐，小于0.5cm的砂石进入脱水筛脱水后进入砂石成品堆放区，废水进入泥浆沉淀罐，经泥浆沉淀罐沉淀后清水进入循环水池，泥浆进入脱泥压滤机压滤后泥水分离，水进入循环水池，泥块落入压滤机下方的临时堆场，及时清运。

图2.2-3  工艺流程图

2.2.9 主要设备、设施

2.2.9.1 主要设备

砂石生产设备见下表所示。

表2.2-8  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆振筛 | YK-1548 | 1 |  |
|  | 颚式破碎机 | PE-5075 | 1 |  |
|  | 槽式洗砂机 | XK-2496 | 2 |  |
|  | 直线筛 | 2ZKB-2160 | 1 |  |
|  | 砂泵 | H=20m | 2 |  |
|  | 输送机 | B=800 L=20m | 1 |  |
|  | 输送机 | B=650 L=20m | 1 |  |
|  | 旋流器机组 | FJ250*3 | 1 |  |
|  | 旋流器机组 | FJ150*12 | 1 |  |
|  | 旋流器机组 | FJ150*12 | 1 |  |
|  | 脱水筛 | SPTTS2148 | 2 |  |
|  | 输送机 | B=650 L=20m | 1 |  |
|  | 砂泵 | H=20m | 2 |  |
|  | 砂泵 | H=20m | 2 |  |
|  | 砂泵 | H=30m | 2 |  |
|  | 沉淀罐 | V=500m³ | 1 |  |
|  | 压滤机 |  | 1 |  |
|  | 布袋除尘器 | DMC-24 | 1 |  |
|  | 渣浆泵 |  | 1 |  |
|  | 清水泵 | 200S-63A | 1 |  |
|  | 渣浆泵 | 100ZJ-I-A36 | 3 |  |
|  | 渣浆泵 | 65ZJ-I-A30 | 1 |  |
|  | 沉淀池 |  | 4 |  |
|  | 螺杆空气压缩机 | BK22-8ZC | 1 |  |
|  | 压缩空气储罐 | 设计压力0.84MPa，设计温度150℃，容积1m³ | 1 |  |

本项目不涉及特种设备。

2.2.10 项目涉及的主要原辅材料

本项目涉及的主要原辅材料、品种的年耗量见下表。

表2.2-17  主要原辅料年耗量

| 序号 | 名称及表格 | 单位 | 状态 | 每日耗量 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂石 | t | / | 1000 | 33万 |
| 二、辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业用水 | m³ | / | 303.99 | 10.03万 |
| 2 | 电380/220V | kWh | / | 1000 | 33万 |

2.2.11 公用工程及辅助设施

2.2.11.1 供配电

项目电源为通过场地西面800kVA的变压器变压，由10kV变为380V后接入本项目各用电单元配电箱，通过敷设电器线路至用电设备。

2.2.11.2 给排水

（1）给水

1）供水水源

本项目用水为从跃进水库取水（已取得取水证），通过泵取水输送至西面山顶，通过高差（高差约为200m）自流至厂内循环水池。

2）生产及生活用水

本项目用水主要为生产用水，无生活用水，生产用水量为100 m³/h，生产用水主要为原料堆场喷淋、圆振筛喷水、洗砂机等补水。

3）消防给水系统

本项目消防给水为通过泵从跃进水水库取水，通过泵取水输送至西面山顶，通过高差（高差约为200m）自流至厂内消防管网。

（2）排水

本项目在场地南面设置有250m³循环水池（雨水收集池），项目雨水回用于生产用水、景观绿化用水及道路浇洒用水。

2.2.11.3 消防设施

项目设置的消防设施见下表2.2-18。

表2.2-18  主要消防器材、设施配置情况表

| 序 号 | 名 称 | 规格 | 材质 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC3 | 磷酸盐 | 16个 | 厂区相应位置 |
| 2 | 室外消火栓 | / | / | 2个 | 厂区相应位置 |

2.2.12.4 防雷检测

企业防雷防静电装置于2025年03月26日经云南加莱希安全检测有限公司检测合格。

2.2.12.5视频监控

企业厂区共有16个视频监控摄像头，信号均引至办公室24h值班内，视频储存时间为30天，能够对厂区实现全天候全方位的动态监视。

2.3 项目安全投资

本项目为新建项目，安全投入资金费用21.392万元，主要用于项目安全设施和员工安全教育培训等支出，从而提升公司安全生产条件。

表2.3-1  安全资金投入表

| 序号 | 安全设施名称 | 数量 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、预防事故措施 |  |  |  |
| （1）设备安全防护设施 |  |  |  |
|  | 联轴器防护罩、设备防护屏 | 1批 | 2 |
|  | 机械负荷限制器、行程限制器 | 1批 | 2 |
|  | 防雷设施（接闪带、柱内钢筋、基础内钢筋、地梁内钢筋、人工接地体、自然引下线、专设引下线等） |  | 5 |
|  | 电气过载保护设施 |  | 2 |
|  | 防腐涂料 |  | 0.5 |
| （2）作业场所防护设施 |  |  |  |
|  | 防护罩、防护栏（网） | 1批 | 0.5 |
|  | 防滑地面、篦子板 | 1批 | 2 |
|  | 防渗地面、导流沟、事故收集池 | 1批 | 3 |
| （3）安全警示标志 |  |  |  |
|  | 警示作业安全标志（警示牌） | 1批 | 0.5 |
|  | 逃生避难标志（安全通道指示牌） | 1批 | 0.1 |
|  | 风向标 | 1个 | 0.01 |
| 小计 | 17.61 |  |  |
| 2、控制事故设施 |  |  |  |
| （1）紧急处理设施 |  |  |  |
|  | 紧急停车设施（机旁柜停机按钮） | 1批 | 2 |
| 合计 | 2 |  |  |
| 3、减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| （1）灭火设施 |  |  |  |
|  | 3kg手提式干粉灭火器 | 10具 | 0.16 |
| （2）紧急个体处置设施 |  |  |  |
|  | 应急照明灯，安全出口指示灯等 | 1批 | 0.2 |
| （3）应急救援设施 |  |  |  |
|  | 对讲机 | 2对 | 0.02 |
|  | 安全带 | 2套 | 0.01 |
|  | 安全网 | 2套 | 0.01 |
|  | 担架 | 2具 | 0.1 |
|  | 报警电话 | 2部 | 0.2 |
|  | 急救箱 | 1套 | 0.05 |
|  | 便携式四合一气体检测仪 | 2台 | 0.1 |
|  | 救生绳 | 4条 | 0.02 |
|  | 高压拉闸杆 | 1套 | 0.05 |
| （4）逃生避难设施 |  |  |  |
|  | 逃生和避难的安全楼梯及安全通道 | 若干 | 0.2 |
| （5）劳动防护用品和装备 |  |  |  |
|  | 安全帽 | 14顶 | 0.07 |
|  | 防尘口罩 | 12个/人 | 0.03 |
|  | 防冲击护目镜 | 7副 | 0.02 |
|  | 防机械伤害手套 | 4双/人 | 0.04 |
|  | 绝缘鞋、手套 | 2套 | 0.02 |
|  | 工作服 | 7套 | 0.03 |
|  | 绝缘服 | 2套 | 0.1 |
|  | 防护鞋 | 2双/人 | 0.28 |
|  | 绝缘鞋 | 2双 | 0.04 |
|  | 耳塞 | 12副/人 | 0.032 |
| 小计 | 1.782 |  |  |
| 合计 | 21.392 |  |  |

2.4 爆炸区域划分情况及电气设备设置情况

本项目不涉及爆炸性气体，不存在爆炸危险区域。

2.5 安全生产管理情况

2.5.1 安全管理机构及职责

全佑公司共有员工17人，总经理1人，安全管理人员兼办公室主任1人，生产经理1人，销售经理1人，实验室2人，财务室2人，现场操作人员9人。公司正常生产时，生产岗位实行长白班工作制，每天工作8小时。

公司设置安全生产管理小组，主要负责人为张全，安全生产管理人员为杨汝辉、顾伟。企业主要负责人为公司的安全生产第一责任人，安全生产管理人员负责公司日常生产过程中的安全管理。公司安全管理机构图如下：

图2.5-1  安全管理机构图

2.5.2 安全管理制度及安全岗位责任制

项目根据国家相关要求并结合厂内生产实际情况，全佑公司在《安全管理制度》中明确了各安全管理制度，见下表。

表2.5-1  安全管理制度

| 序号 | 安全管理制度 | 监督/检查人 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产责任制 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全例会制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全生产奖惩制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全教育培训制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全生产检查制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全生产设施设备管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全风险评价和控制管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 应急管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 劳动防护用品（具）管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 有限空间作业安全管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 隐患排查、治理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 设备、设施安全管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全巡回管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 厂区道路交通安全管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 事故应急救援预案定期演练制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 检维修安全管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |
|  | 安全生产费用管理制度 | 总经理、安全员 | 按制度执行 |

全佑公司在试运行过程中，制定的安全管理制度执行较好，各类人员熟悉各自安全生产职责。

全佑公司已经按照安全生产的相关要求，组织相关员工进行培训学习，按照工艺设备，完善修订了安全管理制度。

2.5.3 安全岗位操作规程及岗位职责

全佑公司按国家相关法律、法规的要求，结合公司工艺情况编制了安全岗位操作规程及岗位职责，见下表。

表2.5-2  安全岗位操作规程及岗位职责表

| 序号 | 名称 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 总经理岗位职责 | 严格执行 |
|  | 安全员岗位职责 | 严格执行 |
|  | 生产经理岗位职责 | 严格执行 |
|  | 销售经理岗位职责 | 严格执行 |
|  | 财务岗位职责 | 严格执行 |
|  | 过磅员岗位职责 | 严格执行 |
|  | 驾驶员岗位职责 | 严格执行 |
|  | 装载机驾驶员岗位职责 | 严格执行 |
|  | 压滤机操作规程 | 严格执行 |
|  | 洗砂操作规程 | 严格执行 |
|  | 有限空间作业操作规程 | 严格执行 |

全佑公司已经按照安全生产的相关要求，组织相关员工进行培训学习，按照工艺设备，完善修订了岗位职责。

2.5.4 人员教育培训情况

（1）主要负责人、安全管理人员培训

全佑公司主要负责人、安全管理人员已进行安全培训，并取得安全培训合格证，相关证件详见报告附件11，其培训持证情况如下：

表2.5-4  主要负责人、安全管理人员培训情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职务或特种作业类别 | 取证日期 | 有效日期 | 证号 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张全 | 主要负责人 | 2025.3.17 | 2028.3.17 | FJ9372025FZ0148 | 云南德疆职业技能培训学校有限公司 |
|  | 杨汝辉 | 安全管理员 | 2025.3.17 | 2028.3.17 | FJ9372025FG0181 | 云南德疆职业技能培训学校有限公司 |

2.5.5 事故应急救援预案

（1）应急预案编制情况

全佑公司于2024年12月编制了《玉溪全佑市政建设有限公司生产安全事故应急预案》，该预案主要包括专家评审意见、总则、事故风险描述、应急组织机构及职责、预警及信息报告、应急响应、信息公开、后期处置、应急救援保障、应急预案管理、专项应急预案、事故现场处置方案、附件等内容。

（2）应急预案备案、演练情况

全佑公司的应急预案于2024年05月20日在玉溪市江川区应急管理局进行备案，取得了应急预案备案登记表，备案编号532422（2025）06，备案证详见附件15；于2024年06月24日组织员工进行了机械伤害事故应急演练，并提供了演练记录等，详见报告附件17。

2.5.6 保险购买情况及劳动防护用品发放情况

（1）保险购买情况

全佑公司为员工购买了工伤保险，员工安全有保障，材料详见附件13。

（2）劳动防护用品发放情况

全佑公司能够及时为员工发放劳动防护用品，材料详见附件14。

2.6 安全设施设置情况

2.6.1 预防事故设施

2.6.1.1 设备安全防护设施

（1）电机、泵、槽式洗砂机等设备的外露转动部分，安装安全防护罩。

（2）行车设置行程限制器，电葫芦安装防脱钩装置。

（3）防雷

防雷、电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4Ω，如未达到要求应增打角钢接地极。接地极采用热镀锌角钢L50×50×5（mm），接地极水平间距应大于5m。水平连接条采用热镀锌扁钢40×4（mm），水平连接条距外墙3m，埋深-0.8m。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋（不小于Ø10mm），引下线上与避雷带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件作热镀锌，焊接处须防腐处理。储罐的罐体可直接作为接闪器与接地扁钢连通。钢制容器厚度不小于5mm，可直接接地，底部与接地体连接。同时沿罐区四周敷设40×4mm热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5mm热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距5m，防雷防静电及电气保护接地均连成一体。所有防雷及接地构件热镀锌，焊接处须防腐处理。

采用TN-C接地保护方式。采用40×4mm热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外墙3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5mm热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距应大于5m。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4Ω。

2.6.1.2 作业场所防护设施

高平台作业场所设置防护围栏。

2.6.1.3安全警示标志

在厂区设置“注意安全”、“当心火灾”、“当心触电”“当心车辆”、“防机械伤害”、“非工作人员禁止入内”、“禁止酒后上岗”、“禁止攀爬”、“限速5km”、“当心机械伤人”、“当心碰头”、“当心滑跌”等安全警示标志。

2.6.2 控制事故设施

2.6.2.1泄压和止逆设施

压缩空气储罐上设置有安全阀。

2.6.2.2紧急处理设施

项目设备设置有急停按钮，皮带输送机设置有急停按钮。

2.6.3 减少与消除事故影响设施

2.6.3.1 灭火设施

消防器材和设施的配置见本报告2.2.11.3节表2.2-10。

2.6.3.2 劳动防护用品和装备

为厂内员工配置工作服、劳保手套、安全帽等劳动防护用品和装备。

2.6.4 主要安全设施

表2.6-1  安全设备设施一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 数量 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、预防事故措施 |  |  |  |
| （1）设备安全防护设施 |  |  |  |
|  | 联轴器防护罩、设备防护屏 | 1批 | 2 |
|  | 机械负荷限制器、行程限制器 | 1批 | 2 |
|  | 防雷设施（接闪带、柱内钢筋、基础内钢筋、地梁内钢筋、人工接地体、自然引下线、专设引下线等） |  | 5 |
|  | 电气过载保护设施 |  | 2 |
|  | 防腐涂料 |  | 0.5 |
| （2）作业场所防护设施 |  |  |  |
|  | 防护罩、防护栏（网） | 1批 | 0.5 |
|  | 防滑地面、篦子板 | 1批 | 2 |
|  | 防渗地面、导流沟、事故收集池 | 1批 | 3 |
| （3）安全警示标志 |  |  |  |
|  | 警示作业安全标志（警示牌） | 1批 | 0.5 |
|  | 逃生避难标志（安全通道指示牌） | 1批 | 0.1 |
|  | 风向标 | 1个 | 0.01 |
| 小计 | 17.61 |  |  |
| 2、控制事故设施 |  |  |  |
| （1）紧急处理设施 |  |  |  |
|  | 紧急停车设施（机旁柜停机按钮） | 1批 | 2 |
| 合计 | 2 |  |  |
| 3、减少与消除事故影响设施 |  |  |  |
| （1）灭火设施 |  |  |  |
|  | 3kg手提式干粉灭火器 | 10具 | 0.16 |
| （2）紧急个体处置设施 |  |  |  |
|  | 应急照明灯，安全出口指示灯等 | 1批 | 0.2 |
| （3）应急救援设施 |  |  |  |
|  | 对讲机 | 2对 | 0.02 |
|  | 安全带 | 2套 | 0.01 |
|  | 安全网 | 2套 | 0.01 |
|  | 担架 | 2具 | 0.1 |
|  | 报警电话 | 2部 | 0.2 |
|  | 急救箱 | 1套 | 0.05 |
|  | 便携式四合一气体检测仪 | 2台 | 0.1 |
|  | 救生绳 | 4条 | 0.02 |
|  | 高压拉闸杆 | 1套 | 0.05 |
| （4）逃生避难设施 |  |  |  |
|  | 逃生和避难的安全楼梯及安全通道 | 若干 | 0.2 |
| （5）劳动防护用品和装备 |  |  |  |
|  | 安全帽 | 14顶 | 0.07 |
|  | 防尘口罩 | 12个/人 | 0.03 |
|  | 防冲击护目镜 | 7副 | 0.02 |
|  | 防机械伤害手套 | 4双/人 | 0.04 |
|  | 绝缘鞋、手套 | 2套 | 0.02 |
|  | 工作服 | 7套 | 0.03 |
|  | 绝缘服 | 2套 | 0.1 |
|  | 防护鞋 | 2双/人 | 0.28 |
|  | 绝缘鞋 | 2双 | 0.04 |
|  | 耳塞 | 12副/人 | 0.032 |
| 小计 | 1.782 |  |  |
| 合计 | 21.392 |  |  |

2.7 工程施工及其质量情况

2.7.1 设计变更情况

根据现场踏勘以及查阅《玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计》等资料情况，项目安全设施设计通过专家评审后，存在设计变更情况，安全设施设计单位—智成建科设计有限公司已经对变更内容出具了《设计变更说明》。变更内容为：企业因原有生产工艺砂石水洗未能满足回收效率，为提高回收效率，企业增加了旋流器、脱水筛和皮带输送机各一台，增加了自流沉降池。

设计变更详见附件21。

2.7.2 工程施工及质量情况

本项目施工完成后，施工单位、设计单位及相关部门按规定进行了工程交工验收，施工单位提交了包括材料和设备质量证明文件及材料检验报告，安装工程，竣工图的相关施工、检测检验记录和文件，项目组根据玉溪全佑市政建设有限公司提供的材料及现场测量核实，确认本项目的建设施工及其质量与设计相符合。

据全佑公司提供的资料可知：

（1）本项目安全设施设计单位为智诚建科设计有限公司，设计单位为玉溪永立建筑设计有限公司；施工单位为云南福达钢构工程门业有限公司；项目监理由云南世纪永立建设工程管理咨询有限公司负责。以上公司具有相应资质，分别出具了安全设施设计、施工图、竣工报告、质量评估报告等相应资料。

（2）施工过程中，已按照设计变更进行施工。

（3）企业提供了有效的防雷检测报告等附件。

综合考虑，本项目施工按照施工图设计要求进行施工。

2.8 试运行情况

全佑公司于2025年3月编制试运行方案，2025年3月15日开始至2025年4月15日止。试运行方案封面、目录详见附件18。根据企业提供资料可知，试运行过程中设备运行平稳，操作人员可正确操作，试运行过程中未发生安全生产事故。

- 危险、有害因素辨识结果及依据说明

3.1 辨识与分析的目的

危险有害因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害，以及能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。

本章主要根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）、	《危险化学品目录》（2022调整版）及《危险化学品分类信息表》等对危险有害因素的分类标准，结合同类行业的以往事故案例和相关安全生产工作经验，对该项目进行危险有害因素辨识与分析。

同时，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，对存在危险化学品的场所进行重大危险源辨识与分析。

3.2 危险有害因素辨识主要依据

本报告对危险、有害因素的辨识，是根据本项目在运行过程中涉及的危险、有害物质及其危险特性、生产工艺、设备等方面进行分析，以辨识该项目存在的主要危险、有害因素。

按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素导致的事故类型分为20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将危险因素分为四类：

1．人的因素；

1）心理、生理性危险和有害因素；

2）行为性危险和有害因素。

2．物的因素；

1）物理性危险和有害因素；

2）化学性危险和有害因素；

3）生物性危险和有害因素。

3．环境因素；

1）室内作业场所环境不良；

2）室外作业场地环境不良；

3）地下（含水下）作业环境不良；

4）其他作业环境不良。

4．管理因素。

1）职业安全卫生管理机构设置和人员配备不健全；

2）职业安全卫生责任制不完善或未落实；

3）职业安全卫生管理制度不完善或未落实；

4）职业安全卫生投入不足；

5）应急管理缺陷；

6）其他管理因素缺陷。

根据《关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知》（国卫疾控发〔2015〕92号），将有害因素分为六类：

1．粉尘类；

2．化学物质；

3．物理因素；

4．放射性因素；

5．生物因素；

6．其他因素。

同时，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的规定，对存在危险化学品的场所进行重大危险源辨识与分析。

3.3 危险、有害因素产生的原因

3.3.1 运行失控与设备故障

运行失控是指装置运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件，出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预期功能的现象。在生产过程中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生一般是随机事件。造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、安装、腐蚀、疲劳、检查和检修保养、人员失误、环境及其它系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修、保养可使故障在预定期间内得到控制、避免、减少。

3.3.2 人员失误

人员失误系指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序、方法等具有危险性的作法）产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是不可避免的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计分析是可以预测的。

3.3.3 管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

3.3.4 环境因素

不良环境的影响包括自然环境和作业环境。作业环境如温度、湿度、通风、照明、噪声、采光等因素的变化均可能导致人的情绪异常而引发误操作，从而引发事故；自然环境如风、雨、雷电、水文、地质条件等均可能引发安全事故。

3.4 危险、有害物质辨识

3.4.1 危险化学品辨识

本项目涉及到的主要有害物质如下。

（1）本项目运营过程中涉及的主要危险、有害物质为装载机的燃料柴油、机械设备使用的润滑油；

（2）还有检维修过程中使用到的氧气、乙炔。

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年调整）及《危险化学品目录实施指南（试行）》（2022年调整版），本项目涉及到的危险化学品有：柴油、氧（压缩的或液化的）、乙炔。

3.4.2 主要危险、有害物质危险性分析

根据《危险化学品分类信息表》，涉及的危险化学品危险性类别分类信息如表3.4-1所示，涉及的危险化学品理化特性表见附件附表2.1-1。

表3.4-1  涉及的危险化学品的危险性类别分类信息表

| 序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | 柴油[闭杯闪点≤60℃] |  | 68334-30-5 | 易燃液体,类别3 | 装载机用，不储存 |
| 2528 | 氧[压缩的或液化的] |  | 7782-44-7 | 氧化性气体,类别1 加压气体 | 检修用，不储存 |
| 2629 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体 | 检修用，不储存 |

3.5 危险、有害因素辨识

3.5.1 作业过程危险、有害因素分析结果

项目生产过程可能发生火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、噪声、粉尘伤害等事故。

具体分析详见报告附件第2章2.3节。

3.5.2 危险、有害因素分布情况

通过以上危险、有害因素的分析，本评价项目主要存在火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、噪声、粉尘伤害等危险、有害因素。

各因素在项目工艺或设备设施中的主要分布见下表。

表3.5-1  各危险、有害因素分布表

| 项目 | 序号 | 主要危险、有害因素 | 主要存在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要危险 |  | 火灾 | 各用电设备、操作室 |
|  |  | 触电 | 电气设备周边、操作室 |
|  |  | 机械伤害 | 转动设备周边，如螺旋洗砂机上方，泵的转动部位等，检修过程 |
|  |  | 高处坠落 | 高处平台作业、检维修过程 |
|  |  | 物体打击 | 圆振动筛周边、洗砂机周边、皮带周边、厂区道路、检维修作业过程中 |
|  |  | 车辆伤害 | 原料投放区、厂区内运输场所、原料、产品堆场 |
|  |  | 坍塌 | 厂房、建筑物以及堆高物料坍塌、施工坍塌 |
|  |  | 中毒和窒息 | 沉淀罐检维修时有限空间作业 |
|  |  | 淹溺 | 循环水池、污水中转池 |
| 有害因素 | 1 | 噪声 | 圆振动筛、颚式破碎机、双螺旋槽式洗砂机、直线筛等各类机械和设备场所 |
|  | 2 | 粉尘 | 原料堆场、砂石破碎过程中、成品堆场 |

3.6 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的要求，本项目不构成危险化学品重大危险源。具体分析过程见报告附件2.12节。

3.7 剧毒化学品、易制毒品化学品、监控化学品、易制爆危险化学品以及重点监管危险化学品辨识结果

根据《危险化学品目录》（2022年调整版），本项目涉及的主要危险化学品为：柴油、氧（压缩的或液化的）、乙炔。

根据《危险化学品目录》（2022年调整版）的相关规定，本项目不涉及剧毒化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，第653号第一次修订，第666号第二次修订，第703号第三次修订，2018年9月18日起施行）、《云南省易制毒特殊化学物品管理条例》(云南省人大常委会公告第71号)的相关规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）有关规定，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部2020年第1号）的相关规定，本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2013〕3号）的有关规定，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

根据中华人民共和国公安部公告《易制爆危险化学品名录》（2017年版）、《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令154号）的相关规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

3.8淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备辨识结果

根据《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日公布）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）有关规定，全佑公司安全生产工艺技术设备不涉及淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备的内容。具体辨识内容详见附件2.14。

- 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元的划分

4.1.1 评价单元的划分原则

评价单元就是在危险、有害因素识别与分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围的评价单元。

为便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性，评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分。

4.1.2 评价单元划分方法

常用的评价单元划分方法有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

（1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

（2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2.以装置和物质特征划分评价单元。

（1）按装置工艺功能划分；

（2）按布置的相对独立性划分；

（3）按工艺条件划分评价单元；

（4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

（5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

（6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

（7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

（8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

4.1.3 评价单元划分结果

根据上述安全评价单元的划分原则和方法，将全佑公司砂石生产划分为以下6个单元进行评价：

（1）“三同时”符合性评价单元；

（2）总平面布置单元；

（3）工艺及设备设施单元；

（4）公用工程及辅助设施单元；

（5）安全管理及应急救援单元。

（6）重大安全隐患判定符合性分析单元。

4.2 评价方法的选择

安全评价方法是对系统的各种危险、危害因素进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其特点和优缺点。

根据有关规定对评价方法的具体要求为：①安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法为主，其他方法为辅。②其他方面的安全评价，根据生产的实际情况，可选择国际、国内通行的安全评价方法。

据此，本次评价采用安全检查表法、作业条件危险性分析法（格雷厄姆法）评价方法对项目存在的危险有害因素进行定性、定量分析。本项目各单元选择的评价方法及选择理由见下表。

表4.2-1  评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元划分 | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”符合性评价单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 总平面布置安全评价单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 工艺及设备设施评价单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 重大安全隐患判定符合性分析单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表法 |
| 6 | 安全管理及应急救援单元 | 安全检查表法 |

4.3 评价方法简介

本次评价所采用的评价方法的介绍见报告附件3。

- “三同时”符合性评价结果

5.1 建设项目安全设施“三同时”符合性分析评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十八号修订后公布，2021年9月1日施行）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原安监总局令第36号，第77号令修改）等法律、规范的要求，对该项目进行“三同时”符合性评价，检查表见报告附件第4章4.1节，表4.1-1。

5.2 安全对策措施落实情况分析评价结果

根据《玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计》第6章，复核项目所采取的安全设施设置情况，得出如下结论：

建设项目按照《玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计》提出的安全设施进行设置，与主体设备同时施工，同时投入使用；建设项目采用设备的设计、制造、安装单位具备相应资质。

6 安全条件和安全运行条件分析评价结果

6.1总平面布置单元评价

6.1.1 总平面布置单元评价结果

全佑公司厂址周围无重点生态保护区，厂内按功能分区，布置合理，项目与周边建筑或设施的防火距离符合规范和标准要求；设有通道及装卸车场，能保证物资运输、安全操作及疏散方便。项目总平面布置满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的要求。当厂内发生事故时，对厂外周边建筑不会产生影响。厂区外部的正常生产生活不会对本项目产生影响。

项目所在地的自然条件对本项目的影响在可接受和可控制的范围内，没有发现重大不利安全影响。

6.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查评价结果

根据附件表6.1-2得本项目总平面布置满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。

6.1.3 项目所在地的自然条件对项目运行的影响分析评价结果

项目所在地的自然条件对该建设项目的影响在可接受和可控制的范围内，没有发现重大不利安全影响。

6.2工艺及设备设施单元评价结果

项目生产工艺、设备为国内成熟工艺、设备生产，不属于国家明令禁止使用或淘汰的。生产设备为正规厂家生产，生产设施、设备安全维护符合相关要求，工艺过程及作业场所、储存设施、安全设施符合相关安全规范。

6.3 公用工程及辅助设施单元评价

本节通过采用安全检查表评价，对公辅设施进行安全检查评价检查表详见附表6.3-1。项目供电、消防设施有保障。

6.4 安全管理及应急救援单元结果

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日应急管理部令第2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）等标准、规范的要求，对企业安全管理和应急救援预案进行分析评价，具体评价内容详见附件5第5.4节。全佑公司主要负责人、安全管理人员经过培训取得相关资格证，持证上岗；为从业人员配备有劳动防护用品；建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，编制了安全生产应急预案并到应急管局备案；配备了相应急器材及设施，并定期组织演练。

6.5 重大安全隐患判定符合性分析结果

由附件5第5.5节检查表可知，本项目均不涉及《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017中的重大隐患。

7 存在问题及整改措施

7.1 存在的问题

昭通市鼎安科技有限公司项目组到进行现场检查时以及在该报告编写过程中，发现该项目存在以下问题见下表7.1-1：

表7.1-1  现场存在问题

| 序号 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场未设置安全警示标识。 | 已完成整改 |
|  | 现场未设置室外消火栓。 | 已完成整改 |
|  | 皮带输送机未设置急停按钮。 | 已完成整改 |
|  | 现场脱水筛砂泵转动位置未设置防护罩。 | 已完成整改 |
|  | 现场安全管理制度未上墙。 | 已完成整改 |

7.2 整改情况

全佑公司与项目组进行交流，针对项目组提出的5条整改问题，已全部进行了认真的整改，并提供了整改落实情况回复，详见附件22整改情况说明。

8 安全对策措施及建议

8.1 安全运行条件对策措施及建议

- 企业应保障安全经费的投入，不断完善安全运行条件，并定期对安全设施进行巡检，保证其有效。

- 企业应按相关规定编制危险化学品周知卡，明确涉及的危险化学品及其理化性质、急救措施等，将其拴挂于生产岗位及作业场所显著位置；安全周知卡的栓挂要牢固、结实，保证在使用过程中不脱落。

- 应完善安全警示标识的设置，安全标志牌应至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修正或更换。

- 作业现场应杜绝堵塞消防通道，灭火栓、灭火器应杜绝遮挡，灭火器的设置应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求：

1）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，摆放应稳固，其铭牌应朝外；

2）手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m；

3）灭火器箱不得上锁，灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施；

4）灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施；

5）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具；每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

- 作业现场应定置管理，杜绝电气线路裸露及私拉乱接，定期检查电气线路及设备并保留检查记录，按照规范设置作业现场的临时用电；作业现场的照明用电应按照规范使用安全电压。

- 应按要求定期进行防雷检测和维护，保证厂区防雷防静电装置、静电跨接设施安全有效。

- 应按国家规范要求进行职业危害的评价；对现场作业人员配发相应的劳动防护用品（如防静电服、防静电鞋、防护手套等）并督促使用。

- 设备检修、清理工作，应进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的安全交底等。

- 检修、清理中拆除的安全装置，检修、清理完毕应及时恢复。

- 应加强检修等高处作业的管理，采取有效的防坠落措施（配备安全帽、五点安全带），并督促执行。

- 有限空间作业前，应根据有限空间盛装的物料的特性，对有限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：氧含量一般为19.5~23.5%，在富氧环境下不得大于23.5%。可燃气体（物质）浓度应符合GB30871-2022的要求；有毒物质浓度应符合GBZ2.1-2019要求。

8.2 安全管理对策措施及建议

- 主要负责人、安全管理人员安全管理资格证应定期复审，特种作业人员证书、特种设备操作人员证书应定期复审。

- 定期委托有检测资质的单位对全厂进行防雷防静电检测，若有不符合项应及时整改。

- 定期对设施设备进行维护，保证安全防护设施有效，并定期检查厂内灭火器等消防设施，及时更换过期、失效的消防器材。

- 公司安全管理人员应不断提高自身的综合安全管理水平，加强对职工及新进人员的安全教育工作，提高全体员工的安全意识和自我保护能力；并做好日常的安全教育培训记录；严禁违章作业、违章指挥；安全管理人员及特种作业人员应全员参加培训，经考核合格后，持证上岗。

- 根据企业的实际情况，不断完善安全生产管理规章制度，补充应急值班制度；完善生产、检修等作业的安全操作规程，运行过程中不断完善更新操作规程，规范操作；加强作业现场检维修管理，做好安全管理台帐（作业票票证管理）的记录。操作规程完善后应实施规程在对应操作岗位上墙制度。

- 企业保证每年安全生产所需要的资金投入，使公司具备安全生产条件，安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全资金主要用在以下方面：

- 购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出[不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”（以下简称“三同时”）规定投入的安全设施、设备]；

- 购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出；

- 配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出；

- 企业应急救援队伍建设（含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面）、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出；

- 安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出；

- 安全生产检查检测、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出；

- 与安全生产直接相关的其他支出。

- 应按《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费”的规定依法为从业人员缴纳工伤保险。

- 定期为作业人员配发合格的劳动防护用品，并严格监督作业人员的劳动防护用品佩戴情况，及时更换失效的劳动防护用品。

- 加强人员安全培训教育，定期组织安全培训教育活动，提高职工安全意识，掌握紧急事故处理、救援知识和实际操作方法。

- 企业应根据《安全生产法》的有关内容，不断加强企业内部安全管理，规范化管理；补充完善和制定相应的安全管理制度和操作规程；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

- 应按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）制定特殊作业安全管理制度，并进行培训后严格按制度执行。

8.3 应急救援对策措施及建议

- 企业应健全事故应急救援体系。依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责，并定期进行事故应急演练。

- 企业应配置与抵御企业风险要求相适应的应急装备、物资，做好应急装备、物资的日常管理维护，配备必要的应急药品和急救器材。

- 企业应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

- 企业应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

- 企业应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

- 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。并对演练过程、效果、经验、存在问题、改进措施进行总结。

- 按《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）的规定，对应急演练的效果进行评估，根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

- 企业应对预案每三年修订一次；有下列情形之一时，应急预案及时修订：

- 依据的法律、法规、规章、标准及有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援；应急结束后，应编制应急救援报告。

8.4 其他方面

    - 不得将生产项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

    - 与从业人员订立劳动合同。订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。生产单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

    - 厂区动火作业时应严格按照公司“动火作业”执行。

    - 企业应建立和完善上岗、在岗期间和离岗的职业健康检查，完善和规范“两档”管理。为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

    - 生产单位应当健全事故隐患排查治理和建档监控等管理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

    - 生产单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。生产单位对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

    - 对于一般事故隐患，由生产单位负责人或者有关人员立即组织整改；对于重大事故隐患，由生产单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

    - 生产单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

    - 制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。

    - 检维修方案包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中执行安全控制措施，隔离能量和危险物质，并进行监督检查，检维修后应进行安全确认。

    - 危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。

    - 两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间签订管理协议，明确各自的安全生产、职业卫生管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检査与协调。

    - 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

9 安全评价结论

通过现场核查，核对全佑公司提供的相关资料并根据国家相关法律、法规及技术标准的要求，对全佑公司的外部安全条件与厂址及总平面布置、工艺及装置、公用工程及辅助设施等进行对比分析得出以下结论：

（1）本项目的建设程序符合国家安全生产法律、规范的要求；安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合“三同时”要求。

（2）本项目厂内设施与厂外建构筑物的防火距离及厂内设施之间的防火距离均符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的要求。

（3）总平面布置、工艺及设施、消防设施、供排水和电气装置等符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的相关规定，防雷接地装置经云南加莱希安全检测有限公司检测合格，并出具了雷电防护装置检测报告，检测结果均为合格。

（4）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）有关规定，玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目不构成危险化学品重大危险源。

（5）根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）有关内容，玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目无重大生产安全事故隐患。

（6）全佑公司建立了较完善安全管理制度和岗位安全操作规程。

（7）全佑公司依法为从业人员缴纳工伤保险费，有保险缴费依据，符合要求。

（8）全佑公司制定了《生产安全事故应急预案》，并报江川区应急管理局备案。

综上所述，玉溪全佑市政建设有限公司总平面布置符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）及国家现行相关法规标准要求；项目已按《玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计》进行建设，设备装置安全设施有效，安全对策措施得到落实，安全管理制度齐全，从业人员经过培训持证上岗，具备安全设施验收条件。

10 与建设单位交换意见

通过评价组成员对本项目现场实地勘查，按照相关规范要求，经与甲方交流后，甲方同意形成评价结论。全佑公司应逐条落实本评价报告中提出的安全对策措施及建议，通过对项目的安全验收评价，评价组提出了相应的建议措施，全佑公司接受评价组提出的意见。

附件1  建设项目相关图纸

1.1总平面布置图

详见附件23。

附件2  危险和有害因素分析

2.1 主要危险、有害物质的理化特性

附表2.1-1柴油的理化特性表

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名： Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号： |  | UN编号：1202 |  |  | CAS号：68334-30-5 |
|  | RTECS号：HZ1770000 |  | IMDG规则页码： |  |  | 包装类别： |
| 理化 性质 | 外观及形状 |  | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |
|  | 熔点：-18℃ |  | 相对密度（水＝1）：0.87～0.9 相对密度（空气＝1）： |  |  | 燃烧热：43.5MJ/kg |
|  | 沸点：282～338℃ |  |  |  |  | 临界压力：MPa |
|  | 临界温度：℃ |  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 |  | 闪点：50℃ |  | 爆炸极限（V％）：下限0.5，上限4.1 |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 引燃温度：257℃ |  | 聚合危险：不聚合 |  |
|  | 危险性类别：易燃液体，类别3 |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 个体 防护 | 呼吸系统 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。 |  |  |  |  |
|  | 其它防护 | 穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
|  | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入 | 给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。 |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 | 若有冻伤就医治疗。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断电源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集与干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |

附表2.1-2乙炔的理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：乙炔 |  |  | 分子式：C2H2 |  |  | 分子量：26.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名: acetylene |  |  | UN编号：1001 |  |  | CAS号：74-86-2 |
|  | 危规号：21024 |  |  | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |
|  | 熔点：-81.8(119kPa)℃ |  |  | 相对密度（水=1）：0.62 相对密度（空气=1）：0.91 |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：1298.4 |
|  | 沸点：-83.8℃ |  |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |
|  | 临界温度：35.2 |  |  | 饱和蒸气压（kPa）：4053(16.8℃) |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  | 急性毒性： LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |
|  | 健康危害 | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧、爆炸危险性 | 闪点(℃)： 无意义 |  | 爆炸下限[%(V/V)]： 2.1 |  |  | 爆炸上限[%(V/V)]： 80.0 |  |
|  | 引燃温度(℃)： 305 |  | 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 禁配物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 危险特征：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中， 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处理 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |

附表2.1-3 氧的理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：氧 |  |  | 分子式：O2 |  |  | 分子量：32.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名: oxygen |  |  | UN编号：1072 |  |  | CAS号：7782-44-7 |
|  | 危规号：22001 |  |  | 危险性类别：氧化性气体,类别1，加压气体 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  |  | 无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 熔点：-218.8℃ |  |  | 相对密度（水=1）：1.14(-183℃) 相对密度（空气=1）：1.43 |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |
|  | 沸点：-183.1℃ |  |  |  |  |  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |
|  | 临界温度：-118.4 |  |  | 饱和蒸气压（kPa）：506.62(-164℃) |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  | 急性毒性： LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |
|  | 健康危害 | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为60～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧、爆炸危险性 | 闪点(℃)： 无意义 |  | 爆炸下限[%(V/V)]： 无意义 |  |  | 爆炸上限[%(V/V)]： 无意义 |  |
|  | 引燃温度(℃)： 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 危险特征：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一， 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境资料 | 对环境无害。 |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处理 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。 |  |  |  |  |  |  |

2.2 危险产生的原因

2.2.1 运行失控与设备故障

运行失控指的是设施运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件，出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预定功能的现象。在实际中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生是一种随机事件；造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修保养、人员失误、环境、其它系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修保养可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。

2.2.2 人员失误

人员失误泛指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法）中产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是可能发生的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。影响人员失误的因素很多，但发生人员失误的规律和失误率通过大量的观测、统计和分析是可以预测的。

2.2.3 管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础之上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

2.3 生产过程危险、有害因素分析

2.3.1火灾危险性分析

（1）电气火灾

本项目火灾主要为电气火灾，本项目电气设备众多，而且功率较大，在过载或电路老化时可能引发电气火灾。

变配电设备、电气箱柜及电气线路因发生过载、短路、接触不良、绝缘不良、安装使用不当或防护不到位、安全距离不够等原因都会引发电气火灾危险。发生电气火灾的主要原因有：

1）因电气设备过负荷造成电气线路过载运行，致使线路过热，导致电气火灾发生。

2）供电线路采用的电力电缆的接头部位截面积过小，导致线路运行时接头部位过热，易引发电气火灾。

3）电气线路发生短路，造成导线的发热量剧增，导致绝缘层燃烧，甚至使金属导线熔化，引燃邻近的易燃、可燃物质造成火灾。

4）电气设备绝缘损坏或老化，绝缘损坏或老化会使绝缘性能降低甚至丧失，造成短路、漏电、从而造成引发火灾。

5）电气连接点处理不好，致使连接点接触电阻过大，连接部位局部过热，金属变色甚至熔化，引起绝缘材料、或周边可燃物质的燃烧，造成电气火灾。

6）电气系统没有可靠的防雷接地装置，在遭遇雷电袭击时发生火灾。雷电的危害类型除直击雷外，还有感应雷（含静电和电磁感应），雷电反击，雷电波的侵入和球雷等。这些雷电危害形式的共同特点就是放电时总要伴随机械力，高温和强烈火花的产生。

（2）检修时使用的乙炔、氧气

在检维修过程中进行氧气、乙炔切割或焊接等动火作业时，若发生乙炔和氧气泄漏、未将作业区及周边的可燃物清理干净、未采取有效的安全措施或在作业时违反安全操作规程等，均存在发生火灾、爆炸的可能。

2.3.2 触电危险性分析

本项目有变压器、高低压开关柜、配电装置、照明和用电设备设施，在电气设备设施故障和非正常情况下，则可能引发电气伤害事故、火灾事故。而电气伤害包括漏电和触电伤害以及电弧烧伤、雷电、静电等事故。该项目的电气设备多，若因电气线路或设备安装、保养不当等都将可能引起电气设备绝缘性能降低而引发短路事故，从而引起火灾或造成人身触电事故。特别是在电气设备进行停电或带电检修作业时，由于作业人员操作不规范或者是安全措施不完备均有可能导致触电事故。工程输配电系统的电压高低不等，如果防护措施不完善或不严格遵守安全操作规程，容易发生触电事故。

电气伤害主要是指电击伤或人身触电。当身体的某部分触及电源或雷电，超过一定量的电流通过人体，将产生肌体损伤或功能障碍。特别是电流通过中枢神经和心脏时，可引起呼吸抑制或心跳骤停，甚至危及生命或造成残废。

（1）电击伤的原因

在作业场所，电气设施或连接的绝缘性降低，造成漏电，伤及人身；作业人员由于不懂用电基本知识和危险性，误碰电线、开关，误拾断落在地上的电线；或麻痹大意，违章布线；随便玩弄电器设备；违反用电操作规程，自行检修；雷雨天防护不当等，均易遭电击。其中触电事故发生的主要原因有：

1）供配电系统未按规范设计和安装；

2）电气设备绝缘性能质量不合格、电气设备损坏或发生意外故障未及时检修或更换；

3）保护接零、保护接地及漏电保护等防护措施未设置或性能失效；

4）安全电压超过24V；

5）屏护装置未设置或屏护装置设置不符合规范；

6）高压带电体的安全防护距离不足，工作人员误操作触及带电体；

7）联锁控制报警装置失灵；

8）电工、操作人员未穿戴绝缘防护用品、未设置安全可靠的防护措施、违章指挥、违章作业等；

9）电气设备在潮湿的环境中可引起电化学腐蚀及触电事故发生；

10）未断电进行电气设备检修工作；

11）防雷电设施或接地损坏、失效等导致雷击所致等；

12）绝缘设施老化、损坏，易造成带电设施漏电、刺火、损坏设备及人员触电；

13）线路或电气设备检修完毕未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

（2）影响电击伤的因素

电流作用人体引起损伤的程度与电流的强度、性质（交流电或直流电）、电压的高低、接触部位的电阻、接触时间的长短、电流通过人体的途径以及人体触电时机能等有关。

（3）电击伤的症状

低压电局部灼伤一般较轻，受伤的皮肤呈焦黄色或褐黑色，伤口面小而干燥，边缘清晰，有时可见水泡。中压电击伤会使局部组织炭化，灼伤较深，可使皮下组织、肌肉、肌腱、神经、骨骼呈炭化状态。而高压电局部灼伤造成的灼伤，面积较大，灼伤皮肤呈特有的蜘蛛网样或树枝样斑纹，深可达肌肉、骨骼，甚至骨质断裂。

全身触电较轻时，可因肌肉迅速发生强烈收缩，使身体很快被弹离电源，这样触电时间短，一般不发生昏迷，但出现头晕、心悸、面色苍白、惊慌和四肢软弱，全身疲乏、触电肢体麻木、恶心、皮肤局部灼伤疼痛等，经休息后很快恢复。触电状况严重时，立即发生短时间昏迷，呼吸不规则、增快变浅，心跳加快、心律不齐、血压下降等，经过治疗一般可以恢复，或遗留有头晕、耳鸣、眼花、听觉或视力障碍等。而对于特别严重的高压电击伤，或低电压电击伤持续时间较长者，表现为呼吸、心跳停止。

电气设备火灾不论是发生频率还是所造成的经济损失，在火灾中所占的比例都有上升的趋势。配电线路、高低压开关电器、熔断器、插座、照明器具、电动机、电热器具等电气设备均可能引起火灾。电力电容器、电力变压器等电气装置除可能引起火灾外，本身还可能发生爆炸。电气火灾火势凶猛，如不及时扑灭，势必迅速蔓延。除可能造成人员伤亡和设备损坏外，还可能造成大规模或长时间停电，给人民生命财产造成重大损失。

2.3.3机械伤害危险性分析

本项目生产过程中使用的机械设备较多，圆振动筛、鄂式破碎机、双螺旋槽式洗砂机、直线振动筛、高效分级旋流器、脱水筛、板框压滤机、皮带运输机等电动机械设备。在安装、调试、运行、维修等过程中都涉及到很多的机械设备，电动机械设备的快速移动部件、传动部件、摆动部件、啮合部件等若缺乏良好的防护设施，操作人员未按照要求正确佩戴必需的劳动防护用品，机械设备的运动部份可能会对人体造成包括绞、碰、割、戳、挤等形式的伤害。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置缺失或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。

常见的有：

（1）机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，如强度不够、稳定性差、密封不良、制动器缺陷等；

（2）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生；

（3）电源开关布局不合理，一种是有了紧急情况不便立即停车；另一种是多台机械设备开关设在一起，极易造成误开机引发事故；

（4）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、或在运输、安装、维修过程中被拆除等；机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行；

（5）在检修时，机械装置突然被人启动；不具备操作机械素质的人员上岗或其他人乱动机械设备，造成现场检修人员伤害事故；

（6）在与机械相关联的不安全场所停留、休息；未经批准随意进入机械运行危险区域；

（7）该项目的传动设备运转过程中清理物料，处理故障，发生卷人伤害；人接触传动部位（加油、清理、处理故障等），设备突然启动伤人；

（8）操作和检修人员未经过专业培训合格上岗，不熟悉操作规程，忽视安全，违章操作易导致机械伤害事故发生。

2.3.4高处坠落危险性分析

凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能发生坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

本项目设置2m以上的操作平台和巡检平台，2m以上的设备高处作业点，高处作业平台等处容易发生高空坠落。导致事故的主要因素有：各操作平台、直梯、斜梯未设置护栏、扶梯或护笼以及防护设施损坏、高度不足、性能不符合规范；操作平台和扶梯踏板未采取有效的防滑措施；操作人员在高处作业时，未采取安全防护措施；高处作业安全管理不到位，违章指挥或违章作业；操作人员没按要求使用安全带、安全帽、穿防滑性能良好的软底鞋等。

造成高处坠落事故的主要原因有：

（1）没有按要求使用安全带，穿防滑性能良好的软底鞋等；

（2）使用梯子不当，产生滑动；

（3）高处作业处检修平台、预留区域未设安全防护栏杆；

（4）安全防护栏杆损坏或高度不足；

（5）工作时未做作业安全评估和安全技术交底，作业人员主观判断失误；

（6）使用安全防护装置不完善或缺乏的设备、设施进行作业；

（7）作业人员疏忽大意，疲劳过度；

（8）夜间高空作业照明情况不好；

（9）高处作业安全管理不到位等。

2.3.5物体打击危险性分析

物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。对该项目导致物体打击的原因分析如下：

（1）	破碎机破碎、圆振筛运行过程中物料飞溅，可能会对周边操作人员造成物体打击。

（2）	皮带运输过程中若皮带发生故障，砂石掉落造成操作人员受伤。

（3）	高空平台、通道上堆物或者高空装置零件破损，造成物料或装置部件坠落，对下层作业人员造成物体打击。

（4）	高空抛物，未划定警戒线，无人监护。

（5）	建（构）筑物倒塌、支架搭设和拆除时违章作业。

（6）	物件设备摆放不稳，倾覆。

（7）	检修作业（高处作业）中，操作人员违反操作规程乱放工具或工具没放稳，工具落下而导致砸伤人。

2.3.6车辆伤害危险性分析

厂内有装载机、运输车辆出入，以下情况可能发生车辆伤害：

（1）如果道路状况不好、超速行驶、车辆指挥管理不到位，刹车失灵、驾驶员违章或酒后驾车，疲劳作业、开快车，均有可能发生车辆伤害。

（2）若厂区作业环境不良，如堆物占用道路、交通信号标志缺乏，导致驾驶人员操作失误，也可能造成车辆害事故。

（3）厂内运输车辆维护保养不及时，出现失控或操作失误，可导致厂内交通事故。

（4）厂内机动车辆若因车辆故障、带病运行、安全设施不齐备以及人员无证驾驶、违章作业、超载、违章搭乘、道路不平等均可能导致翻车、重物失落、人员伤害等事故。装卸不当，挡车板损坏有可能导致车辆倾翻。

2.3.7坍塌危险性分析

本项目原料投料平台与砂石破碎加工平台存在约13m高差，挡土墙设计不合理可能造成坍塌事故。物料堆放装卸时，原料堆码高度不合理或堆码不规范，将可能造成倒塌，伤害操作人员；各地区的工程地质条件不同，土层分布、土的物理力学性质不同，若在进行工程勘察、工程设计与施工中，如果对地基条件掌握不全，处理不当，施工质量有缺陷，可能会在后续使用中发生地面塌陷，甚至引起附近填方边坡或建筑物失稳、变形、拉裂或破坏事故的发生；企业需对厂房内的大型设备安装点设置地质沉降观测点，避免因集中荷载造成地面及基础沉降的事故发生。地质沉降对建筑物的破坏作用较大，可引起建筑物坍塌，人员受伤，财产损失。

如果厂房设计在耐火、抗震等级方面不符合要求，厂房仓库结构、等方面存在缺陷等，易导致厂房发生跨塌、坍塌、倒塌事故。

2.3.8中毒和窒息危险性分析

中毒和窒息是指职业性毒物进入人体引起的急性中毒、缺氧窒息、中毒性窒息伤害。本项目在进入沉淀池等有限空间进行作业或检维修前，未充分进行通风换气，无通风措施、无人员监护，未按有限空间作业规定采取相应的防护措施或防护措施不当会发生中毒和窒息事故。

2.3.9淹溺危险性分析

本项目设循环水池、沉淀池各一座，若循环水池、沉淀池等区域未设置防护栏杆、盖板、标志或防护设施损坏、强度不符合要求、作业人员未佩戴安全绳等，均有可能造成人员发生淹溺伤害。

2.3.10噪声危险性分析

该项目运营期的噪声主要来源于运行设备产生的机械噪声，在作业环境中，由于劳动和生产性因素产生的噪声为生产性噪声，生产性噪声的主要来源，主要是生产线上各类设备在运转过程中产生的机械噪声，这些连续性的高强度噪声会造成长期在这种环境下工作的工人的听力下降。

噪声是工业生产过程中可能对人体健康造成危害的一种常见有害因素，噪声对人体健康的影响主要表现在以下几个方面：

（1）噪声性外伤：突发性强烈噪声能使听觉器官造成严重损伤，出现晕眩、耳鸣、耳痛等，严重时可造成耳聋。噪声性耳聋是一种职业病，是由于长期接触噪声所引起的听力损伤，症状是耳鸣、头痛、头晕、失眠、神经过敏、幻听等。

（2）噪声能引起神经紧张、神经衰弱、恶心、烦躁、血压升高、心跳加快等。一般来说，噪声强度越大、频率越高，则对人体危害越大。

（3）长时期在高强度噪声环境中作业，会造成中枢神经系统的病理反应。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均会有一定的影响，它可使交感神经紧张，心动过速，心律不齐，心电图改变等。

（4）噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使误操作发生率上升。

2.3.11粉尘危险性分析

砂石加工主要在破碎、筛分、制砂、转运、各个堆场等工序中产生不同程度的粉尘。粉尘主要成分为尘土和石料微细颗粒，无特殊污染物质。其中破碎、筛分和转料等环节产尘量较大。若没有采取相应的防范措施且作业人员如未佩戴口罩等劳动保护用品，则可能受粉尘危害。

2.4公用工程及辅助设施危险性分析

2.4.1 电气系统危险有害因素分析

（1）触电危险性分析

1）供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳，绝缘性能不好；现场环境恶劣（潮湿、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损，可能造成人员触电。

2）用电设备安全措施和安全技术措施不完备、保护失灵、作业人员违章操作等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。

3）配电箱前设置其他物体阻挡，未事先留出作业人员进出操作和检维修的空间，在操作过程中发生意外事故时，人员不能及时退让和躲避，可能造成人员触电事故。

（2）电气火灾危险分析

1）配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧等，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

2）电气设备的安全装置或保护措施（熔断器、断路器、漏电保护器、屏护、绝缘、保护接地与接零等）不可靠，可能发生触电、火灾等事故。

（3）电气设施的雷击危险性分析

配电装置、配线（缆）、构架都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故。

（4）由电气设备设施引起的其他危险有害因素分析

1）若未按时对电气设备各类保护装置的完整性、可靠性进行检查、校验和检测，将不能保证电气设备的安全运行。

2）若因生产区内电缆安装时未注意电缆防火措施处理，现场敷设位置较低的电缆未穿管保护，若在生产过程中电缆绝缘层受损，若电缆在使用过程中失火，会使事故扩大。

2.4.2 给排水系统危险有害因素分析

（1）若厂区的消防供水水源不充足，如果发生火灾时，无足量的消防水作为保障，消防水压不足，则会造成事故的扩大。

（2）若厂区的排水系统设计不规范，未做相应的排洪设施，遇特大暴雨可能因排水不畅造成厂区内涝。

2.4.3 消防系统危险有害因素分析

（1）若系统消防设施配备不足，或消防设施布置不合理，发生火灾事故时不便扑救，造成事故扩大。

（2）若所设消防设施日常检查、维护不当等，在发生事故时不能及时进行扑救，造成事故扩大。

（3）若在各生产作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相配，一旦发生火灾事故，不能有效扑救火灾，造成事故扩大。

（4）若发生火灾等事故时，区域内的消防通道堵塞，影响消防救援，会造成事故扩大。

（5）当发生火灾时，不能保证提供足量的消防用水、消防设施，用于设备设施降温和灭火。会使火灾事故无法控制、扩大。

2.5 自然条件危险性分析

自然条件对该项目的安全影响分析如下：

（1）温度的影响

江川区区域内多年平均气温16.86℃，多年平均最低气温-0.82℃，极端最低气温（2013 年12 月17 日）-3.7℃，多年平均最高气温31.85℃，极端最高气温（2021 年05 月23 日）33.9℃。

本项目运营过程主要涉及的物料、设备等对外部气温均无特殊要求，因此，高温对安全营运的影响不大。

当出现低温时，可能造成供水系统的冻结，影响生产正常运行；同时，低温天气易发生违章用火、违章用电的现象，会对安全生产带来不利影响。

气温对该建设项目生产装置的作业天数影响不大，只是对室外设备操作、检修、维修操作人员的健康产生一定程度的不利影响。

（2）湿度的影响

本项目生产过程中涉及的各类物质和设备、设施等，在安全方面等对室外湿度没有特殊的要求。

（3）风及风向影响

项目区域内主导风向为西南风，多年平均风速1.63m/s；风速及风向对本项目的生产无直接影响。

（4）降雨及降雪的影响

项目地区降水量偏少，多年平均降水量789.69mm，且主要集中在7月至10月。

降雨时可能造成电器短路事故，若无排、截洪设施或排水系统存在缺陷，也可能造成洪涝或内涝，造成人员伤亡或财产损失，另外降雨影响原材料的运输，厂区的排水设施应满足降雨的排放要求。降雪对本项目厂房内的生产无直接影响，但会导致路面湿滑、结冰等，容易产生车辆制动失效、倾翻、伤人事故。

（5）地震的影响

江川区抗震设防烈度为8度，设计地震分组第三组，加速度为0.30g，属抗震不利地段。故如果建筑没有达到相应的抗震设防等级或基础不牢有可能引起建构筑物的重大破坏。

（6）雷击

云南省属雷电灾害高发地区。高耸的建筑物、构筑物、设备设施在雷雨季节有可能遭受直击雷、地滚雷、雷电感应、雷电波等雷电的袭击，有可能产生火灾爆炸，设备损坏，人员电击伤害事故。雷击易引起本工程的工辅设备、设施损坏及人员伤亡。

（7）地质条件影响

根据2024年3月由企业提供的《岩土工程详细勘察报告》有如下结论：根据区域地质资料及本次钻探结果显示，在勘探深度内未发现地下工程，附近无断裂构造、岩溶作用、地面塌陷、地裂缝、滑坡、泥石流等不利的地质作用，上空无架空设施，地下无埋置设施，安全条件较好，适宜本工程建设。

2.6周边环境危险有害因分析

本项目位于玉溪市江川区星云社区上头营新窑。厂址北侧为林地；东侧紧邻玉交集团江川机动车驾驶培训站；东北侧25m是江川星丰水泥制品厂；西南侧为江川皇壮烟花爆竹仓库，本项目砂石破碎水洗加工厂房与江川皇壮烟花爆竹厂最近的仓库距离为105m；西侧为林地，本项目西侧设置800kVA变压器；东南侧紧邻的为砂石料厂，砂石料场与本项目共用东侧成品运输出入口。

（1）周边环境对项目的影响

若周边企业发生火灾、爆炸，在不满足防护距离的条件下，可能会影响建设项目的正常经营运行。

本项目建构筑物布置与周边企业距离满足安全防护距离要求，且外部企业与本项目之间有道路、围墙及绿化带等相隔，正常生产情况下不会对本单位的生产活动造成明显影响。

东南侧紧邻的砂石料场产品运输车辆与本项目共用场地东面的出入口，若操作人员操作不当可能会造成车辆伤害事故。

（2）项目对周边环境的影响

从本项目的主体生产工艺、生产装置看，项目危险性不大，本项目对周边的影响在可接受范围。本项目建构筑物与生产车间与周边设施的防火间距符合国家相关规范的要求，正常生产过程中不会对周边设施或者道路造成明显影响。

本项目存在的危险有害因素主要集中在公司内部，不会对项目周边产生明显影响。

综上所述，建设项目所在地的周边环境对本项目影响不大，本项目对相邻企业的影响较小。生产中应考虑这些影响并采取相应的防范手段，可将周边环境对本项目的影响和本项目对相邻企业的影响降到最低。

2.7设备设施检维修过程危险性分析

根据该项目涉及的主要设备、设施等处出现故障需要检修、维护时，在施工、项目运行中有可能涉及高处作业、有限空间作业、临时用电等特殊作业过程，在此过程中危险因素较多，如管理不到位，安全措施设置不当等易发生中毒和窒息、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、噪声等危险，其引发事故的主要原因分析如下：

（1）高处作业危险性分析

该项目运行过程中需要进行高处作业时，有可能发生高处坠落、物体打击的可能，其主要引发原因分析如下：

1）高处作业管理不规范，作业前未办理高处作业安全作业证，未对作业存在的危险有害因素进行充分辨识，未制定相应处理措施。

2）作业区未划分警戒区，未设监护人员，未设警示标志。

3）高处作业脚手架、吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等质量不良，使用前未经检查。

4）在高处作业时作业人员未按要求佩戴安全带（绳）、疲劳过度或酒后作业、未采取安全防护措施和使用可靠的安全保护装置等。

5）在6级以上大风、大雾天气进行高处作业。

6）高处作业人员患有职业禁忌，如高血压、心脏病、贫血病、疲劳过度、视力不佳等。

7）高处作业下方未设防坠物措施，工具、零件、螺丝等坠下造成物体，高空抛物、物件设备摆放不稳，倾覆等易造成物体打击事故。

（2）临时用电作业危险性分析

该项目运行过程中会涉及临时用电作业，在此过程中可能因违章操作等原因而引发触电、电气火灾等危险，其引发事故主要原因分析如下：

1）临时用电作业管理不规范，安全措施不到位，未执行审批手续。

2）临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水等区域时有接头，且未采取相应的保护措施。

3）临时用电线路未设置保护开关或使用前未检查电气装置和保护设施的可靠性或为接地。

4）临时用电架空线设置不规范，未采用绝缘铜芯线，且未架设在专用电杆或支架上。

5）在特别潮湿的场所或槽内等金属设备内作业时，临时照明行灯的电压不符合规范要求，超过12V。

6）用电结束后，未及时拆除临时用电线路。

7）作业人员未持证上岗，违章作业等其它原因。

（3）有限空间作业危险性分析

本项目沉淀池属于有限空间，在检修、清淤过程经常需要进入上述有限空间进行作业，主要存在中毒和窒息等危险有害因素，造成事故的原因主要有下面几点。

（1）未对作业危险性进行充分分析，未制定相应应急救援预案，未配备应急援救物资，未经过办证审批；

（2）进入有限空间前未打开人孔等进行通风，或通风时间不足；

（3）未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间；

（4）进入人员未佩戴空气呼吸器等劳动保护用品；

（5）有限空间照明电压过高，未使用安全电压，引起人员触电；

（6）使用手持电动工具或进行电焊作业时，未设漏电保护装置；

（7）人员站在潮湿环境内进行手持电动工具作业或电焊作业；

（8）未设监护人员或监护人员脱岗，监护人员未配备与作业人员联络工具；

（9）进入有限空间作业时，必须遵循先通风、后检测（尽量做到持续监测）、再作业的原则。

（10）人员违章作业。

（11）未设置有限空间安全告知牌，或者设置不规范，有限空间辨识不全、有限空间未实施安全风险分级管控，不符合《云南省安全生产监督管理局关于深入开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018年-2020年专项行动工作方案的通知》（云安监管﹝2018﹞7号）的要求。

2.8 特殊作业危险性分析

（1）吊装作业危险性分析

附表2.3-1吊装作业危险性分析

| 作业名称 | 工作步骤 | 危害因素 | 可能的后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装作业 | 作业前 | 不按规定要求办理吊装作业许可证 | 违章作业引发事故 | 严格办理吊装作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故、人员伤亡 | 配备负责安全措施，安全带、安全帽，相关就生设备等，严格检查 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育 | 人员伤害 | 作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位 |
|  |  | 消防器材不足及救援应急措施不当 | 造成事故扩大、人员伤害 | 作业前仔细检查落实配备到位，备有消防器材和药品等急救用品 |
|  |  | 钢丝绳有断股，破损严重，安全系数不合要求 | 高处坠落，人员伤害 | 使用前认真检查，符合要求才能使用。 |
|  |  | 作业材料、器具、设备等设施不安全 | 造成事故扩大。人员伤害 | 使用前认真检查，严格按规定执行 |
|  |  | 作业现场不符要求，与输电设施无安全距离 | 人员伤害 | 现场地面必须牢固，可靠，停放地点平坦。与输电线路有一定的安全距离。严格按规定执行 |
|  |  | 与现场联系不足，信号不明确，指挥混乱 | 人员伤害，财产损失 | 作业前与专人建立联系信号，统一指挥。 |
|  |  | 现场未设置安全警戒标志或警戒线 | 人员伤害 | 划定警戒线，设置安全标志 |
|  | 作业中 | 非施工人员进入施工场地 | 引发事故，人员伤害 | 交叉施工区域设专人监护，或设置警告牌，按照规定执行 |
|  |  | 未严格执行吊装作业“十不吊” | 人员伤害 | 严格执行规定：指挥信号不明或乱指挥不吊；超负荷或物件重量不明不吊；斜拉重物不吊；光线不足看不清重物不吊；重物下或上站人不吊；重物埋在地下不吊；重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；棱刃物件没有放垫措施不吊；安全装置失灵不吊；六级强风区不吊 |
|  |  | 将建筑物、构筑物作吊装锚点 | 人员伤害 | 经生产技术部审查核算并批准，严格按规定执行。 |
|  |  | 作业过程中盲目起吊 | 人员伤害 | 必须先用低角度、短行程试吊，严格按照规定执行 |
|  |  | 吊起的重物在空中长时间或短时间停留 | 重物砸伤或机械倒塌 | 作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 对吊起的重物进行加工 | 人员伤害 | 采取有效措施，专人监护 |
|  |  | 起重设备遇机械故障或不正常现象，在作业过程中进行调整或检修 | 高空坠落人员伤害 | 按照规定执行，作业前进行起重设备检查，记录归档。 |
|  |  | 出现危险品泄漏或其他异常情况 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员 |
|  |  | 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证 | 人员伤害 | 按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |

（2）高处作业危险性分析

附表2.3-2 高处作业危险性分析

| 作业名称 | 工作步骤 | 危害因素 | 可能的后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业 | 作业前 | 不按规定要求办理高处作业许可证 | 违章作业引发事故 | 严格办理高处作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故，人员伤亡 | 配备负责安全措施，安全带、安全帽，相关就生设备等，严格检查 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题，人员伤害 | 作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大， | 安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位 |
|  |  | 脚手架有缺陷或者不牢固 | 高处坠落，人员伤害 | 使用前认真检查，符合要求才能搭建。 |
|  | 作业中 | 不系安全带或安全帽，不按规定穿戴其他要求防护用品 | 引发事故，人员伤亡 | 作业前严格检查，不采取安全措施禁止作业 |
|  |  | 工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空 | 人员伤害 | 干燥后在作业，由专人监护，佩戴相应防护用品 |
|  |  | 登高梯子有缺陷或在梯子上作业时下方没人扶 | 触电、人员伤害 | 作业前严格检查，由专人监护 |
|  |  | 高处带电作业，绝缘保护措施不到位 | 人员伤害 | 必须使用绝缘工具或防具，作业前认真检查，严格按规定执行 |
|  |  | 高处行走或作业中，未按规定将安全带系挂 | 高空坠落人员伤害 | 作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 高处切割或施焊，下方未采取相应措施 | 火花飞溅，人员伤害 | 下方铺设保护层，配备消防器材，专人监护 |
|  |  | 易滑动、滚动的工具、材料堆放位置不正确 | 人员伤害 | 平稳堆放，工具使用时要系安全绳，不用时放入工具袋，采取防坠措施。 |
|  |  | 在不坚固的结构上作业未铺设脚手板 | 人员伤害 | 必须铺设牢固的脚手板，要有防滑措施。安全教育培训，专人监护 |
|  |  | 上下时手中持物，上下抛掷工具等物品 | 人员伤害 | 上下时集中精神，作业前安全教育培训，由专人监护 |
|  |  | 出现危险品泄漏或其他异常情况 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |
|  |  | 上下时未沿安全通道，随意攀登 | 引发事故、人员伤害 | 沿着安全通道或安全护栏的直梯上下，作业前安全教育，专人看护 |

（3）进入有限空间作业危险性分析

附表2.3-3 进入有限空间作业危险性分析

| 作业名称 | 工作步骤 | 危害因素 | 可能的后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入有限空间作业 | 作业前 | 不按规定要求办理用电许可证和用火作业许可证，乱接电源、私自动火 | 违章作业引发事故 | 严格办理动火安全作业证及用电许可证，严禁违章作业，严格按规定执行 |
|  |  | 作业人员安全防护措施不落实 | 引发事故 | 动火负责人负责安全措施的落实 |
|  |  | 作业人员未进行安全教育 | 不能及时发现处理作业现场出现的问题 | 作业前进行安全教育 |
|  |  | 检修的设备清洗置换不合格，氧气不足 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 严格按照处理方案进行清洗置换，并分析合格 |
|  |  | 检修的设备不与外界隔绝 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝 |
|  |  | 监护不足，监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 安排责任心强有经验的人员进行监护。进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，随时与设备内取得联系，不得脱离岗位 |
|  |  | 消防器材不足及应急措施不当 | 不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害 | 作业前仔细检查落实配备到位，设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品 |
|  |  | 通风不良 | 引发事故 | 自然通风或强制通风，或者佩戴空气呼吸器等相应措施 |
|  |  | 照明设备触电危害 | 触电、人员伤害 | 设备内照明电压应小于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业小于等于12V。 |
|  | 作业中 | 在设备内切割作业后切割物件落下，温度高 | 人员伤害 | 切割作业时，要做好安全防护措施，由专人看护 |
|  |  | 未定时检测 | 人员伤害 | 作业中加强定点监测，情况异常立即停止作业 |
|  |  | 设备内高处作业不系安全带 | 高空坠落人员伤害 | 严格检查，违反者，按规定进行处理 |
|  |  | 设备内焊接作业，烟雾大 | 人员伤害 | 加强通风、佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 设备内作业，扳手等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落 | 人员伤害 | 工具放置平稳。佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 设备内施工粉尘多 | 人员伤害 | 佩戴劳动防护用品 |
|  |  | 拆除设备人孔螺栓等配件，不按规定放置，导致高空坠落 | 人员伤害 | 集中放置指定地点。由专人看护 |
|  |  | 作业工程中出现危险品泄漏、或人员不适 | 人员伤害 | 停止作业，撤离人员佩戴劳动防护用品 |
|  | 完工后 | 现场没有清理 | 人员伤害 | 及时清理 |
|  |  | 设备内遗留异物 | 引发事故、人员伤害 | 设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具等 |

（4）临时用电作业危险性分析

附表2.3-4 临时用电作业危险性分析

| 作业名称 | 工作步骤 | 危害因素 | 可能的后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用电作业 | 作业前 | 不按规定要求办理用电许可证，乱接电源 | 触电、人员伤害 | 严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 电工不掌握使用设备的性能或缺乏相应专业知识 | 触电、人员伤害 | 配备专业电工进行作业，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  | 作业中 | 电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况 | 触电、人员伤害 | 更换符合标准的电线，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 电工个人防护用品佩戴不齐或佩戴不当 | 触电、人员伤害 | 必须使用符合要求的防护用品绝缘工具，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志 | 触电、人员伤害 | 专业电工负责进行安装，设置明显安全标志，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 | 触电、人员伤害 | 悬挂警示牌，安排责任心强的监护人，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 电缆过路无保护措施 | 触电、人员伤害 | 电缆进行穿管埋地保护措施，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 | 触电、人员伤害 | 专业电工负责相关事项，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 | 触电、人员伤害 | 更换符合标准的电线，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 触电、人员伤害 | 严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电、人员伤害 | 按照规定使用安全电压，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 开关箱无漏电保护器或失灵 | 触电、人员伤害 | 严格检查，更换符合标准的保护器，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 电箱无门锁无防雨措施 | 触电、人员伤害 | 增加门锁及防雨措施，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 各种设备未作保护接零或无漏电保护器 | 触电、人员伤害 | 做好保护接零或安装漏电保护器，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 作业条件发生变化 | 触电、人员伤害 | 重新办理用电许可证，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  | 完工后 | 没有及时拆除临时用电设施 | 触电、人员伤害 | 专业电工拆除，严格执行《临时用电作业安全管理制度》 |
|  |  | 非电工人员拆除临时用电设施 | 触电、人员伤害 | 严格监督，安排专业电工拆除，执行《临时用电作业安全管理制度》 |

2.9 安全管理方面的危险性分析

设置安全生产管理机构或配备兼职的安全管理人员、建立健全各级各类人员的安全生产责任制、安全生产管理制度、完善的事故应急救援体系是企业安全生产、建设的基本保证，安全管理的不到位及人的不安全行为是发生事故的重要因素，以下就其主要表现形式作简要分析。

（1）企业安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

（2）企业没有健全的规章制度，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

（3）安全管理规章制度执行力度不够，习惯性违章造成事故。

（4）若没有制定切实可行的事故应急救援预案，配备必要的应急救援器材，在发生事故时，不能及时救援和控制事故，造成事故扩大。

（5）若公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员未按照相关要求进行培训，不具备安全相关知识、能力，在安全管理及人员作业时可能引发事故。

（6）工作人员忽视规章制度，违章作业。比如作业人员不熟悉操作规程或不按操作规程作业；在缺乏联络的情况下擅自操作；交接班情况了解不清或操作记录不明，使作业人员错误操作；对生产现场的设备、设施及工艺流程不熟悉，选错需要操纵的开关或阀门引起事故；未办动火证违章动火，未办理设备内作业许可证进入设备内作业；生产管理人员不按规程违章指挥引起事故。

（7）安全检查流于形式，不能常抓不懈，对检查出的问题或隐患不及时整改，最终导致事故。

（8）未建立安全投入长效保障机制，因安全投入不足而致使安全预防措施得不到有效落实，从而引发事故。

（9）企业主要负责人、安全管理人员缺乏相关安全管理知识、安全意识淡薄等，若存在违章指挥、强令冒险作业等，可能导致安全生产事故。

2.10 人员不安全行为危险性分析

导致人发生不安全（危险）行为的原因大致有以下2个方面：

（1）心理因素：感情、意识、态度、宗教、心理缺陷、教育背景、民族习惯等方面的因素差异。

（2）人的生理因素：先天性缺陷，后天性缺陷，视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉感观能量上分配的差异。

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），项目中人的不安全行为有如下种类：

附表2.3-6  人的不安全行为

| 序号 | 分 类 | 序号 | 分 类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反安全技术操作规程、操作错误、忽视安全、忽视警告 | 2.3 | 调整的错误造成安全装置失效 |
| 1.1 | 未经许可开动、关停、移动机器 | 3 | 使用不安全设备设施(使用无安全装置的设备) |
| 1.2 | 开动、关停机器时未给信号 | 4 | 手代替工具操作 |
| 1.3 | 开关未锁紧，造成意外转动、通电泄漏等 | 4.1 | 用手代替手动工具 |
| 1.4 | 忘记关闭设备 | 4.2 | 不用夹具固定、用手拿工件进进机加工 |
| 1.5 | 忽视警告标志、警告信号 | 5 | 物体(指成品、半成品、材料、工具和生产用品等)存放不当 |
| 1.6 | 操作错误(指按钮、阀门、把柄等的操作) | 6 | 冒险进入危险场所 |
| 1.7 | 奔跑作业 | 7 | 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 |
| 1.8 | 机器超速运转 | 8 | 有分散注意力行为 |
| 1.9 | 酒后作业 | 9 | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 |
| 1.10 | 工件紧固不牢 | 10 | 不安全装束 |
| 2 | 造成安全装置失效 | 10.1 | 在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装 |
| 2.1 | 拆除了安全装置 | 10.2 | 操纵带有旋转零部件的设备时戴手套 |
| 2.2 | 安全装置堵塞、失掉了作用 |  |  |

2.11 危险有害因素分布情况

通过以上危险、有害因素的分析，本评价项目存在火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、噪声、粉尘伤害、有限空间作业等危险、有害因素，各因素在项目工艺或设备设施中的主要分布见下表。

附表2.4-1  各危险、有害因素分布表

| 项目 | 序号 | 主要危险、有害因素 | 主要存在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要危险 |  | 火灾 | 各用电设备、操作室 |
|  |  | 触电 | 电气设备周边、操作室 |
|  |  | 机械伤害 | 转动设备周边，如螺旋洗砂机上方，泵的转动部位等，检修过程 |
|  |  | 高处坠落 | 高处平台作业、检维修过程 |
|  |  | 物体打击 | 圆振动筛周边、洗砂机周边、皮带周边、厂区道路、检维修作业过程中 |
|  |  | 车辆伤害 | 原料投放区、厂区内运输场所、原料、产品堆场 |
|  |  | 坍塌 | 厂房、建筑物以及堆高物料坍塌、施工坍塌 |
|  |  | 中毒和窒息 | 沉淀罐检维修时有限空间作业 |
|  |  | 淹溺 | 循环水池、污水中转池 |
| 有害因素 | 1 | 噪声 | 圆振动筛、颚式破碎机、双螺旋槽式洗砂机、直线筛等各类机械和设备场所 |
|  | 2 | 粉尘 | 原料堆场、砂石破碎过程中、成品堆场 |

2.12 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识。

（1）辨识的依据、方法

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB30000.2、GB30000.3、GB30000.4、GB30000.5、GB30000.7、GB30000.8、GB30000.9、GB30000.10、GB30000.11、GB30000.12、GB30000.13、GB30000.14、GB30000.15、GB30000.16、GB30000.18的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018表1、表2规定的临界量，即被定义为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定义为重大危险源。

2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式进行计算，若满足公式，则定义为重大危险源：

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1

式中：

S  ———————辨识指标；

q1,q2,…,qn ————每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn————与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（2）辨识过程

1）单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的适用范围，危险化学品的厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）不适用于本标准。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合项目使用的危险化学品，本项目纳入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）范围内的物质为：柴油、氧气、乙炔。

2）生产单元

本项目生产过程中不涉及危险化学品，不进行危险化学品重大危险源辨识。

3）储存单元

本项目涉及的危险化学品为氧气、乙炔、柴油。氧气及乙炔主要用于日常检维修，检维修使用氧气、乙炔均按1瓶计，1瓶氧气约为55kg，氧气临界量为200t，0.055/200=0.000275<1；1瓶乙炔约为7kg，乙炔临界量为1t，0.007/1=0.007<1，故氧气、乙炔均不构成危险化学品重大危险源。

柴油公司不贮存，需要时到外购买，不构成危险化学品重大危险源的条件。

（3）重大危险源辨识情况

综上所述，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，玉溪全佑市政建设有限公司未构成危险化学品重大危险源。

2.13 剧毒化学品、易制毒化学品和监控化学品、易制爆危险化学品以及重点监管危险化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年调整），本项目涉及的主要危险化学品为：柴油、氧气[压缩的或液化的]、乙炔。

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年调整）的相关规定，本项目不涉及剧毒化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，第653号第一次修订，第666号第二次修订，第703号第三次修订，2018年9月18日起施行）、《云南省易制毒特殊化学物品管理条例》(云南省人大常委会公告第71号)的相关规定，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）有关规定，本项目不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部2020年第1号）的相关规定，本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2013〕3号）的有关规定，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

根据中华人民共和国公安部公告《易制爆危险化学品名录》（2017年版）、《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令154号）的相关规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

2.14淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备辨识

根据《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号，2020年10月23日公布）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）有关规定，玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目工艺技术设备不涉及淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备的内容。

表2.14-1 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）辨识

| 序号 | 淘汰落后工艺技术装备名称 | 淘汰原因 | 淘汰 类型 | 限制范围 | 代替的技术 或装备名称 | 依据 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、淘汰落后的工艺技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺 | 氨漏入盐水中形成氨盐，再漏入液氯中，形成三氯化氮，易发生爆炸。 | 限制 | 两年内改造完毕 | 环保型冷冻剂 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 2 | 用火直接加热的涂料用树脂生产工艺 | 安全风险大。 | 禁止 |  |  | 列入国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类” | 不涉及 |
| 3 | 常压固定床间歇煤气化工艺 | 自动化程度相对较低，人工加煤、下灰时易发生火灾、爆炸、灼烫等事故。 | 限制 | 新、扩建项目禁止采用 | 新型煤气化技术 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 4 | 常压中和法硝酸铵生产工艺 | 常压反应釜内物料量大，反应速度慢且不均匀，尾气逸出量大，安全风险大。 | 禁止 | 三聚氰胺尾气综合利用项目除外 | 加压中和法或管式反应器法硝酸铵生产工艺 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 二、淘汰落后的设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 敞开式离心机 | 缺乏有效密封，工作过程中物料及蒸气逸出带来的安全风险高。 | 限制 | 涉及易燃、有毒物料禁用 | 密闭式离心机 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 2 | 多节钟罩的氯乙烯气柜 | 气柜导轨容易发生卡涩，使物料泄漏。 | 限制 | 新、扩建项目禁止，现有多节气柜按照单节气柜改造运行 | 单节钟罩气柜 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 3 | 煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器 | 在此环境下，易发生腐蚀造成泄漏。 | 禁止 |  | 常规列管换热器、板式换热器等 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 4 | 未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库 | 安全风险高，易发生中毒事故。 | 限制 | 一年内改造完毕 | 仓库密闭，并设置与报警联锁的自动吸收装置 | 《危险化学品企业安全隐患排查治理导则》 | 不涉及 |
| 5 | 采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置 | 安全风险高，易发生火灾爆炸事故。 | 禁止 |  | 常减压蒸馏塔 | 列入国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类” | 不涉及 |
| 6 | 开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉 | 安全风险高，易发生火灾、爆炸、灼烫事故。 | 禁止 |  | 密闭式电石炉 | 电石行业产业政策 | 不涉及 |
| 7 | 无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 燃气加热炉、导热油炉缺乏火焰监测和熄火保护系统的，容易导致炉膛爆炸。 | 限制 | 一年内改造完毕，科研实验用炉不受限制 | 带有火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉 | 《安全生产法》第三十五条 | 不涉及 |
| 8 | 液化烃、液氯、液氨管道用软管 | 缺乏检测要求，安全可靠性低。 | 禁止 | 码头使用的金属软管和电子级产品使用的软管除外 | 金属制压力管道或万向充装系统 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）（2018版） | 不涉及 |

表2.7-2 淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）辨识

| 序号 | 淘汰落后工艺技术 设备名称 | 淘汰原因 | 淘汰类型 | 限制范围 | 依据 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺 | 过氧化氢溶液或含有过氧化氢的工作液误入碱性环境中，或者碱性物料窜入含有过氧化氢的环境中，均会导致过氧化氢急剧分解甚至爆炸，安全风险高。 | 禁止 | 新（扩）建项目禁用，现有项目五年内改造完毕 | 安全生产法第三十八条 | 不涉及 |
| 2 | 有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术 | 人工扒渣过程中，有机硅浆渣中的氯硅烷与空气中的水分发生反应生成腐蚀性盐酸酸雾，且浆渣遇空气可能发生自燃。敞开式浆渣水解工艺中，浆渣与碱性水发生反应会释放出氯化氢气体和氢气，氯化氢气体在空气中会形成腐蚀性盐酸酸雾，氢气易积聚引发火灾爆炸事故，安全风险高。 | 禁止 | 新（扩）建项目禁用，现有项目二年内改造完毕 | 安全生产法第三十八条 | 不涉及 |
| 3 | 间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺（使用硫化氢湿式气柜的） | 间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺采用湿式气柜储存硫化氢，易造成气柜腐蚀、卡顿，因密封失效引发硫化氢泄漏中毒事故。 | 禁止 | 新（扩）建项目禁用，现有碳酸锶间歇碳化法生产工艺一年内改造完毕，现有碳酸钡间歇碳化法生产工艺二年内改造完毕 | 安全生产法第三十八条 | 不涉及 |
| 4 | 间歇或半间歇釜式硝化工艺 | 间歇和半间歇釜式硝化生产工艺机械化自动化程度低，反应釜内危险物料数量多，一旦反应失控发生火灾爆炸事故，易造成重大人员伤亡。 | 限制 | 硝基苯等27种化学品（清单见表后注释）禁用，二年内改造完毕 | 安全生产法第三十八条 | 不涉及 |
| 5 | 无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜（油浴反应釜、油浴锅） | 靠自然冷却降温无法满足紧急降温需求，一旦反应釜超温，易发生火灾爆炸事故。 | 限制 | 涉及重点监管危险化工工艺的反应釜禁用，在役设备一年内更换完毕 | 安全生产法第三十八条 | 不涉及 |
| 6 | 油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶 | 浅盘式或敞口隔舱式内浮顶安全性能差，易沉盘，引发火灾爆炸事故。 | 禁止 | 取得危险化学品经营许可证的油库禁用，在役设备二年内改造完毕 | 《石油库设计规范》（GB 50074-2014）第6.1.7条 | 不涉及 |
| 7 | 单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵（液下泵除外） | 单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵可靠性低，易因密封失效而发生泄漏，造成火灾爆炸、中毒事故。 | 禁止 | 甲A类、极度危害、高度危害和操作温度超过自燃点的危险化学品禁用，在役设备三年内更换完毕 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） | 不涉及 |

2.15事故案例

2.15.1事故案例背景

2018年3月，绩溪县昌源砂石有限公司准备恢复生产。3月初，工人陆续到岗并准备复工前的各项工作。3月31日，机修工杨金贵与蓝冬云对砂场洗砂机进行维修试机，发现洗砂机北边的水管破裂，需进行更换修复，杨、蓝俩人告知公司后勤管理人员谢春如。4月2日上午，谢春如买来修理需要的水管。午饭后13时30分左右，杨金贵和蓝冬云俩人对水管进行修理，更换了破损的水管，用铁丝捆扎紧固。这时，郭建强站在控制室对二人喊话，问是否需要帮忙，杨金贵回答不需要。郭建强说修好了，他来开机试机。水管捆扎好后，郭建强便开机，结果由于捆扎不牢固，水管爆开了。杨金贵、蓝冬云俩人继续修理，商定加固捆扎三道。约14：00左右，杨金贵在扎好第一道水管的铁丝后，有外来车辆前来装运砂石，因为开票人员不在现场，杨金贵便招呼蓝冬云继续捆扎剩下的两道铁丝，自己前往开票。14点10分左右，杨金贵开完票后又返回到修理水管处，在途中，他看到郭建强正在给来车铲装砂子。当杨金贵返回到修水管处时，蓝冬云已将剩下的两道铁丝扎好，杨金贵便说“试没试，有没有漏水”，说了两次。蓝冬云嘴里嘟哝着什么，便自行沿水管铺设的线路边检查边向控制室方向行走，杨金贵便继续观察水管接头是否捆扎牢固。蓝冬云沿着滚筒筛东北边小路经破碎机来到了控制室，准备开机试水。他本应按“水泵”按钮，却错误按了“滚筒筛”按钮，滚筒筛启动的响声让蓝冬云意识到按错了，便立即停机。此时，杨金贵听到滚筒筛上发出一阵“哟、哟、哟”的惊呼，随后“咚”一声响，以为是蓝冬云出了什么事，大声呼喊。蓝冬云很快跑了过来，杨金贵意识到可能有其他人掉入滚筒筛，随即爬上滚筒筛查看，发现是郭建强头向下斜躺在滚筒筛与铁板内壁之间的夹缝中，拉他拉不动，喊他已没有任何反应。

在调取查看公司场内视频发现，就在杨金贵返回修理水管处之后约1分钟，郭建强手拿扳手，未戴安全帽，从运输皮带上爬到滚筒筛顶部；之后蓝冬云和杨金贵先后出现在视频的右上角即滚筒筛东北角，蓝冬云离开视频走向控制室方向，滚筒筛转动（逆时针方向），杨金贵呼喊，蓝冬云从控制室方向跑过来等动作。郭建强在上到滚筒筛顶部时，并未与下面操作的杨金贵和蓝冬云打招呼，视频中也未发现他们之间有交流的情况。蓝冬云和杨金贵对郭建强站在滚筒筛上并不知情。

2.15.2案例原因分析

（一）事故发生的直接原因

事故责任人蓝冬云，违规操作，未认真核实即启动按钮，随意启动滚筒筛按钮，滚筒转动，导致在滚筒顶部的郭建强失去平衡，倒栽至滚筒筛与外包铁板内壁之间，受滚筒筛转动挤压死亡。

死者郭建强，思想麻痹大意，安全意识淡薄，自我保护意识差，在未采取任何防范措施情况下，独自一人在危险区域工作，是事故发生的直接原因之一。

（二）事故发生的间原因

1.企业安全生产管理不到位。公司未设有安全生产领导管理机构，未设有专、兼职安全管理人员，企业采取家族式管理，职工上岗自主安排，安全管理严重缺失。企业全员安全生产责任制未建立，安全生产规章制度和操作规程未建立健全，仅制定有“员工”、“生产主管”、“销售主管”等部门及岗位的职责规定。企业虽然给部分员工配有安全帽、手套等劳保用品，但铲车司机郭建强因为其岗位原因并未要求其佩戴安全帽等劳动防护用品。4月2日的检维修作业现场，企业负责人均不在现场，未安排专门人员现场指挥管理，作业是职工自行安排，未制定检维修作业方案及施工技术安全措施。企业作业现场及危险设备设施无安全警示标识。

2、安全生产教育培训不到位。公司年初没有制定安全教育培训计划，2017年全年仅有两次会议记录，2018年至事故发生之日有两次会议记录，涉及职工安全教育培训的会议内容每年仅有1次，且内容简单。日常的安全培训主要是饭前的口头要求和发工资时的领导讲话，安全教育培训流于形式，没有结合各类事故案例以及应急救援等知识对职工进行专门安全教育，职工安全意识淡薄。

3、隐患排查治理不到位。公司未制定专门“隐患排查治理制度”，全年无任何隐患排查记录。日常安全检查仅仅停留在口头上的“交待”，未组织及安排人员进行日常及定期安全生产大检查，不能有效地发现隐患和问题。

2.15.3事故防范和整改措施

1、在全体职工中认真开展安全警示教育，切实遵照事故处理“四不放过”的原则，做到职工不受到教育不放过。

2、要切实抓好隐患排查治理。公司要制定日常和定期排查相结合的隐患排查治理制度和方案，认真、细致、全面地开展安全生产隐患排查整治，根据排查结果，按照“责任、措施、资金、时限和预案”五落实的要求，逐个做好隐患整改。

3、要切实加强安全生产管理。一是要建立健全各项安全生产规章制度和操作规程；二是要建立并落实企业全员安全生产责任制，建立一个分工明确、责任明晰、管理有序、层层负责的安全生产管理机制；三是要提高企业负责人和安全管理人员的责任意识，加强安全管理能力建设。

4、要加强对作业现场的管理。要对现场作业环境的安全因素进行全面认真的分析，制定保证作业人员安全的施工作业措施和安全技术措施，特别要高度重视检维修作业中的安全管理。

5、要加强职工安全教育培训。制定完善的教育培训计划，认真做好职工全员教育培训工作，保证培训内容的针对性、实效性、可操作性，把职工培训放在与生产同样重要的地位来抓，安全培训要常态化，切实提高职工安全意识和技能。

附件3  选用的安全评价方法简介

安全检查表评价法（Safety Check List，简称SCL），是安全评价的常规方法，具有简便、实用、有效的特点，常常用于对安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统的多年操作中所发现的危险。这种方法主要是依据国家、地区、行业等相关的标准、法规编制检查表，针对检查内容判断是否、有无，从而找出系统中存在的缺陷、疏漏、隐患、问题，并提出在工程设计、建设或运行过程中应注意的问题。

为了系统地识别工厂、车间、工段或装置、设备以及各种操作管理和组织中的不安全因素，事先将要检查的项目，以提问方式编制成表，以便进行系统检查和避免遗漏，这种表叫做安全检查表。

安全检查表种类多、适用面广、使用方便，可根据不同的要求制定不同的检查表进行检查，因此，它作为一种定性安全评价方法有着广泛的应用。

安全检查表主要有以下优点：

（1）检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而能保证安全检查的质量。

（2）可以根据已有的规章制度、标准、规程等，检查执行情况，得出准确的评价。

（3）安全检查表采用提问的方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

（4）编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素。

编制安全检查表的主要依据是：

（1）有关标准、规程、规范及规定。为了便于工作，将检查条款的出处加以注明国家及有关部门发布了一些不同的安全标准及文件，以便能尽快统一不同的意见。

（2）国内外事故案例。

（3）通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施，也是制定安全检查表的依据。

附件4  “三同时”符合性评价及安全对策措施落实情况分析单元

4.1 “三同时”符合性分析评价

根据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十八号修订后公布，2021年9月1日施行）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）等法律、规范的要求，对该项目进行“三同时”符合性评价，具体情况如下表5.1-1所示。

附表4.1-1  “三同时”符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》（中华人民共和国主席令第八十八号修订后公布，2021年9月1日施行）第三十一条 | 本项目的安全设施与主体工程基本同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资纳入了建设项目概算。 | 符合 |
|  | 建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第4条 | 本项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 符合 |
|  | 本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第9条 | 本项目属于第七条规定以外的其他建设项目，已编制了安全生产条件和设施综合分析报告，详见附件5。 | 符合 |
|  | 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第10条 | 本项目按要求委托智诚建科设计有限公司编制了安全设施设计，并通过项目审查。 | 符合 |
|  | 本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第16条 | 本项目按相关要求委托智诚建科设计有限公司编制了安全设施设计，并通过专家审查。 | 符合 |
|  | 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第17条 | 项目施工单位为云南福达钢构工程门业有限公司，具有相应的施工资质，资质详见附件8。 | 符合 |
|  | 建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，国家安监总局令第77号修改）第23条 | 本项目委托昭通市鼎安科技有限公司进行安全验收评价。 | 符合 |

4.2 安全对策措施落实情况分析评价

根据《玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计》第6章，编制了安全设施设计符合性检查表对建设项目的安全设施进行检查，具体见表4.2-1。

附表4.2-1  安全设施设计符合性检查表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策与措施 |  | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 工艺装置及设施设备安全防范措施 |  |  |  |  |
| （1） 圆振动筛 | 1） 圆振动筛前、后周围设置明显的安全警示标识。如：禁止停留、禁止通行、禁止戴手套等安全警示标识。 2） 圆振动筛筛箱设置防护罩，防止设备运行过程中物料飞出。圆振动筛设有的安全防护装置必须保持其良好的运行状态，禁止私自改变或拆卸安全装置；安全装置故障时，需及时修理并经检查合格后方可使用。 |  | 1.现场粘贴有“当心机械伤人”警示标识， 2.圆振筛设置有安全防护罩。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| （2） 鄂式破碎机 | 1） 破碎机周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，保证对人员不构成危险。 2） 破碎机工作平台安装防护栏，以防人员跌落。 3） 根据《破碎设备 安全要求》（GB 18452-2001）破碎机设置总停开关，每个操作位置都设置急停装置。 4） 设置声光报警系统，系统发生紧急情况时，报警信号必须能方便发出和接收。 5） 碎石轧料槽上面设置保护罩，防止碎石由轧料槽内崩出伤人。 6） 破碎机传动部位设置防护罩。 7） 破碎机进料口安装幕帘防止大块物料进入时，可能产生堵塞。 8） 由于破碎机在破碎过程中会产生粉尘，对环境会产生一定影响，应在破碎机轧料槽上设置集气罩收集粉尘，引至布袋除尘器处理，布袋除尘器捕获的粉尘转运至洗沙工序。 |  | 1.现场设置有操作平台； 2.现场设置有操作平台，操作平台安装防护栏； 3.破碎机在控制室设置有急停开关； 4.现场设置有事故铃，紧急情况下能发出报警信号； 5.破碎机上方设置有保护罩； 6.破碎机电机传动部分设置有保护罩； 7.破碎机进料口安装幕帘； 8.破碎机上方安装有除尘装置。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| （3） 双螺旋槽式洗砂机 | 1） 洗砂机动力传动部分设置防护罩，设置操作平台和防护栏。 2） 设置钢爬梯或道桥供检查设备或物料时使用。 |  | 现场螺旋洗砂机上方设置防护罩，电机传动部分设置防护罩，操作平台设置防护栏杆。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| （4） 板框压滤机 | 1） 压滤机两侧设置操作平台，操作平台应平整、牢固，并应采取防滑措施。 2） 压滤机就地按钮应防水、防潮。 |  | 现场设置有压滤机厂房，设置操作平台，现场设置有压滤机操作按钮。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| （5） 皮带输送机 | 1） 固定式输送机应按规定的要求安装在固定的基础上。 2） 外露传动部位应安装可靠的防护罩或防护栏，安装牢固。纠偏、跑偏、速度、堵塞装置完好，动作灵敏可靠。 3） 设置急停装置按钮或拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，停机后不得自动恢复，应采取手动恢复。人员需要经常跨越运输皮带的地方应设过道桥。 4） 维修皮带输送机时，配重、改向滚筒张紧装置和皮带应有效固定。 5） 高速旋转或往复运动的机械零部件设置挡板或安全围栏。 6） 皮带输送机应在垂直重锤拉紧装置上部两改向滚筒的两侧（或四周）及顶部设防护网。在重锤下方的地面上设置由防护板组成的高度为2.5m 的防护区。应在防护板上装设两块永久性的警示牌，分别写明“非经批准的人员不得入内”和“输送机运转时不得对拉紧滚筒进行检修和人工注油”等声样。若拉紧滚筒下方是厂房时，应在重锤箱上加装防坠装置。在张紧行程的极限位置应设限制器。如果拉紧钢丝绳设置在走台或走廊处的，应该设防护罩。 7） 皮带输送机应（宜）装设的安全保护装置如下： ①倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力矩大于零时，应装设防止逆转的制动器或逆止器； ②倾斜向下运料的输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，应装设防止超速的安全装置； ③应装设防止输送带跑偏的保护和报警装置； ④宜设输送带在传动滚筒上打滑的检测装置； ⑤有动力张紧装置的自动控制的输送机宜设瞬时张力检测器； ⑥宜设漏斗堵塞报警装置； ⑦沿输送机人行通道的全长应设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30 m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。 8） 皮带输送机斜度较大的巡检通道应设置防滑措施：斜度大于6度应增设防滑条；斜度大于12度应增设踏步。 9） 皮带输送机栈桥，可采用封闭式、半敞开式或敞开式结构，单台带式输送机栈桥，采用敞开式结构并在两侧设人行道时，人行道净宽度可按不小于700mm设计。 10） 皮带输送机应具有就地启动和停止控制功能。 11） 皮带输送机工程输送系统启动预告时，应能就地因故停止启动。 12） 皮带输送机应能在紧急状态下断开电源停机，并应使制动设备在安全时间内实现制动。 13） 对不需动力制动的驱动系统，紧急停机控制回路采用断开带式输送机驱动电机接触器制动电源的直接作用方式，并应采用非自动复位式开关。 14） 皮带输送机在2m以下人员可及范围内、皮带输送机下方人员通道设置隔离措施。 |  | 1.皮带输送机有固定基础； 2.皮带输送机安装有纠偏、跑偏、速度、堵塞装置； 3.皮带输送机在控制室安装有急停装置按钮； 4.建设单位检修工作时按照检修操作规程操作； 5.在皮带机转角处设置有安全围栏； 6.本项目皮带输送机的张紧装置为螺旋式拉紧装置，皮带输送机安装有逆止器。 7.皮带输送机安装有逆止器；输送带设置有防跑偏装置和报警装置；皮带输送机设置有踏步；皮带输送机设置有急停开关。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| 6.2电气安全措施 |  |  |  |  |
| 6.2.1 防触电措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 各种电压等级的电气设备的布置按《高压配电装置设计技术规程》中“屋外配电装置的安全净距”和“屋内配电装置的安全净距”要求进行设置。 （2） 设置接地装置，接地装置的接地电阻、接触电压和跨步电压按相关规范设计。所有电气设备外壳以及不带电的金属构件均采取接地保护措施。 （3） 在配电回路中设置漏电保护装置，以防止漏电而造成人身安全事故。 （4） 在控制回路中设置电气联锁或必要的机械联锁装置，以防止设备误操作而引起人身事故。 （5） 电气线路远离危险场所进行敷设；敷设时，避开机械损伤，摆动、腐蚀及可能过热的场所，电气线路穿越电气室时采用防火堵料封堵。 （6） 装置区所有电器设备的静电接地和避雷设施均应严格遵循《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等有关技术规范的要求进行设计施工，建筑物和生产装置必须采取防直接雷击和感应雷击的措施。 （7） 变压器安装短路保护，一般在高压侧采用跌落式熔断器，低压侧采用断路器，熔断器的熔丝选择应合理，保证变压器内部短路时能熔断，低压侧短路或过载时空气断路器能跳闸。 （8） 接地电阻每年测定一次，测定工作在该地区地下水位最低、气候最干燥的季节进行。 （9） 各设备的电气控制箱和配电盘前的地板铺绝缘板，配变电室和备有绝缘手套、绝缘靴和绝缘杆等。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合。 |
| 6.2.2 防雷接地措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 防雷与接地系统按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）设计，本项目建筑为一般性工业建筑，预计年雷击次数为0.25241次/年。本项目建筑按第三类防雷建构筑物防雷设计。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合。 |
|  | （2） 防雷、电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4Ω，如未达到要求应增打角钢接地极。接地极采用热镀锌角钢L50×50×5（mm），接地极水平间距应大于5m。水平连接条采用热镀锌扁钢40×4（mm），水平连接条距外墙3m，埋深-0.8m。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋（不小于Ø10mm），引下线上与避雷带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件作热镀锌，焊接处须防腐处理。储罐的罐体可直接作为接闪器与接地扁钢连通。钢制容器厚度不小于5mm，可直接接地，底部与接地体连接。同时沿罐区四周敷设40×4mm热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5mm热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距5m，防雷防静电及电气保护接地均连成一体。所有防雷及接地构件热镀锌，焊接处须防腐处理。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合。 |
|  | （3） 接地设计：采用TN-C接地保护方式。采用40×4mm热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外墙3m，埋深-0.8m。采用L50×50×5mm热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距应大于5m。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4Ω。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合。 |
|  | （4） 防过电压措施：为了防止雷击过电压、操作过电压，在各级配电系统中均设置过电压保护器和浪湧保护器。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合。 |
| 6.2.3 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | （1） 为了对重要的生产环节或场所进行监视，设置一套彩色数字化工业电视监视系统，信号引至项目办公室。 （2） 监控线缆经线槽引至各层末端监控点。 （3） 主要出入口、通道、厂房、成品仓等场所设监控摄像机。 （4） 中心主机系统采用全矩阵系统，所有摄像点可同时录像，采用硬盘录像机录像。安全防范操作室主机根据需要实现全屏、四画面、九画面，监视器显示的画面包含摄像机号、地址、时间等信息，根据需要部分摄像机在安全防范操作室可控，如云台控制、聚焦调节等。系统可做时序切换。切换时间手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。 |  | 已按设施设计落实，现场共设置16个视频监控摄像头，信号引至控制室和值班室。 | 符合。 |
| 6.2.4 其他电气安全措施 |  |  |  |  |
|  | 1) 电缆必须采用电缆槽架集中敷设，不得乱接乱拉。 2) 电缆桥架、电缆沟上方严禁堆放杂物，及时清理积尘。 3) 在电缆桥架附近从事电焊、气焊工作时，必须制定防火措施，严禁火星落入电缆桥架引起着火或遗留火灾隐患。 4) 电缆的电流、电压不得超过额定值。 5) 采用独立电缆沟敷设电缆，在火灾区域内的电气线路采用阻燃型，并进行穿管保护。 6) 加强对电缆的维护管理，保证可靠运行。 |  | 已按设施设计落实。 | 符合 |
| 6.3 消防设施及措施 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目消防采用水消防为主，灭火器为辅的消防方案。项目主要消防设施有：室外消火栓、手提式干粉灭火器等。 本项目消防采用手提式干粉灭火器。为扑灭初期火灾，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）在厂房内配置手提式干粉灭火器，放置于灭火器箱内，并作明显标志。灭火器均采用磷酸铵盐干粉灭火器，在每一处消火栓箱旁均配置两具手提式灭火器。 |  | 符合要求。 |
| 6.4 其他安全措施及措施 |  |  |  |  |
| 6.4.1 防车辆伤害安全措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 在车辆出入频繁区域的门、柱设置防撞标志，必要时加设防撞墩。 （2） 在厂内道路上显眼、清晰的位置按规定设置限速交通标志。厂区门口、危险路段、转变路段设计要求设置限速标牌和警示标牌。在厂内主干道行驶时，不得超过15km/h，其它道路不得超过10km/h。机动车在进出生产现场、倒车时，时速不得超过5km/h。 （3） 在卸车、装车处设置防撞设施；在道路边可能被车辆撞击的构建筑物上涂刷防撞色。 |  | 现场已按左述要求设置。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| 6.4.2 装载机安全措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 灯光：照明及指示转向等作用。 （2） 喇叭、倒车蜂鸣器：提示人员注意的作用。 （3） 后视镜、左右车门镜：转向、变道、倒车时观察路况及场地情况。 （4） 安全带：防止驾驶员在装载机行驶时前部发生猛烈碰撞或紧急制动时驾驶员安全不与方向盘、挡风玻璃等发生二次碰撞或抛出车外。 （5） 顶罩：如没有顶罩保护装载机操作人员，就不应对装载机进行操作。 （6） 不管是否载物，禁止人在装载机下站立或行走，禁止人站在装载机兜上。 （7） 严禁在装载机额定的能力范围外搬运物品。 （8） 严禁装载机搭载任何乘客。 （9） 严禁装载机超速行驶，负载或室内行驶速度不能超过5km/h，空载速度不能超过10km/h。 （10） 不得在坡道上转弯，以免倾翻，禁止横穿斜坡。 |  | 现场已按左述要求设置。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| 6.4.3 防噪声安全措施 |  |  |  |  |
|  |  | （1） 本项目的产生高噪声的设备如圆振动筛、鄂式破碎机、直线筛、泵等采用低噪声设备，从声源上降低设备噪声。 （2） 加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3） 高噪声设备的操作人员配备耳塞。为高噪声岗位作业人员配备防噪声耳塞，合理安排劳动和休息，保护工作人员的健康。 （4） 设备选购上采用低噪声设备。 （5） 厂区内加强绿化，以起到降低噪声的作用。 （6） 定期对噪声较强的工作地点进行测量；当工作地点噪声超过标准时，应根据不同声源，采取吸音、隔音、消音、隔振、阻尼或个人防护等不同措施，降低噪声危害。 | 现场已按左述要求设置。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| 6.4.4 防高处坠落、物体打击、淹溺安全措施 |  |  |  |  |
| （1）防尘、防毒措施 | 设备钢平台、钢楼梯、水池设置防护栏，楼梯安装防护栏，并为登高操作人员配备安全带。 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 1、防护栏 防护栏按照《工业防护栏杆及钢平台第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）的规定进行设计： （1）当平台、通道及作业场所距基准面高度大于等于1.2m并小于20m时，平台、通道及作业场所所有敞开边缘设置防护栏杆，高度设计为1100mm； （2）当平台、通道及作业场所距基准面高度大于等于20m时，平台、通道及作业场所所有敞开边缘设置防护栏杆，高度设计为1200mm； （3）栏杆的全部构件设计采用A3F钢制作； （4）栏杆的结构设计全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。当不便焊接时也可用螺栓连接，但必须保证结构强度； （5）所有构件表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷； （6）立柱和扶手设计采用外径Ø33.5mm的钢管，立柱间距设计为800mm； （7）横杆设计采用30×4扁钢，横杆与上下构件的间距设计为380mm； （8）挡板设计采用100×3扁钢； （9）室外栏杆的挡板与平台面的间隙宜为10mm。室内不留间隙；（10）栏杆端部设计设置立柱或与建筑物牢固连接； （10）栏杆设计涂防锈漆，涂一层防锈底漆和一层防锈面漆。强度检验的要求：栏杆整体组装后，在所有相邻两根立柱间的扶手中点处，从水平方向垂直施加50kg/m²的荷载，持续2min，卸载后不得有损坏和永久变形。 2、钢斜梯 固定式钢斜梯按照《工业防护栏杆及钢平台第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）的规定进行设计： （1）固定式钢斜梯与水平面的优选倾角为35°，偶然性进入的斜倾角为40°，经常性双向通行的斜梯倾角为38°； （2）同一梯段内，踏步高度与踏步宽度的组合保持一致，踏板间距相同，间距为225mm； （3）固定式钢斜梯应能承受5倍预定活载荷标准值，并不小于施加在任何点的4.4kN集中载荷。钢斜梯水平投影面上的均布活载荷标准值不应小于3.5kN/m²； （4）钢斜梯的结构设计全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》； （5）所有构件表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷； （6）梯高大于5m时设梯间平台（休息平台），分段设梯； （7）斜梯内侧净宽度单向通行的净宽度为600mm，经常性单向通行及偶尔双向通行净宽度为800mm，经常性双向通行净宽度为1000mm； （8）踏板的前后深度为80mm，相邻两踏板的前后方向重叠为20mm； （9）踏板采用经防滑处理的普通钢板； （10）钢斜梯两侧设置扶手，扶手为外径30mm，厚壁2.5mm的圆形钢材，扶手中心线与梯子的倾斜角线平行，梯子封闭边扶手高度为900mm（由踏板突缘上表面至扶手的上表面）。 （11）在台阶等处易发生坠落危险的区域设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 （12）在易发生高处坠落作业地点设安全防护网、安全警示标识。 （13）高处作业岗位、车顶作业配置安全带、安全绳等防护设施。 （14）不得安排高处作业禁忌者参加高处作业。 （15）场地雨水排水设计流量计算，应符合现行国家标准《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的有关规定。 （16）厂区内敞开的水池设置防护栏杆。在栏杆上设置安全警示标志和水深标识。敞开的水池设置监控探头。 |  | 现场已按左述要求设置。 | 已按设施设计落实，符合。 |
| 6.4.5 防机械伤害、检修维修安全措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 本项目生产工艺及设备选用及安装符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）、《机械安全机械设计的卫生要求》（GB/T19891-2005）、《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB/T 23821-2022）、《机械安全与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位》（GB/T19876-2012）等标准规范的要求。 （2） 对所有设备的外露传动部分安装完善的防护罩，对可见的设备内部运转的部位安装防护挡板或防护栏，防止机械伤害，如各个设备的传动部分。 （3） 对于项目中各种机械传动设备的传动部位等设置符合《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）的安全防护罩、防护网和防护屏。 （4） 防护罩设计采用封闭结构，材质为不锈钢板。当现场需要采用网状结构时，为防止手指误通过而造成伤害时，其开口宽度：直径、边长或椭圆形孔的短轴尺寸小于12.5mm，安全距离为92mm，以达到防止人体的误接触的效果。 （5） 防护屏采用栅栏结构、网状结构或孔板结构时，根据其栅栏的横向或竖向间距、网眼或孔的最大尺寸，最小安全距离必须符合标准《《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）中“防护屏高度，危险点高度和最小安全距离关系表”的规定外，同时还必须符合“栅栏间距、网眼直径与安全距离关系表”的规定。防护屏表面不得有易伤害人体的毛刺和尖锐棱角。建设单位在采购定型设备以及制作非标设备以及日常生产中对此应予以重视。 |  | 现场设备的外露传动部分安装有防护罩，洗砂机上方安装防护网。 | 已按设施设计落实，符合。 |
|  | （6） 本项目的运转设备在设备附近就近设置急停开关，急停开关采用红色按钮，用以在紧急停车时候使用。急停装置的复位只能通过手动复位。 |  | 本项目在操作事设置设备的急停按钮。 | 已按设施设计落实，符合。 |
|  | （7） 电气设备设安全防护联锁装置，安全装置不全不允许启动设备。兼具电动和手动两种方式的转动设备，设手动时自动断电联锁。手动操作前，拉下设备的电源开关，切断电源。所有电气设备启动操作在现场进行，由就地电气控制箱紧急停车。 |  | 现场操作室设置有设备控制柜。 | 已按设施设计落实，符合。 |
|  | （8） 操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。上岗作业中，必须精心操作，严格执行有关规章制度，正确使用劳动防护用品，严禁无证人员开动机械设备。 |  | 现场人员经过培训后上岗。 | 已按设施设计落实，符合。 |
|  | （9） 为员工配备工作服、工作帽、工作鞋、防机械伤害手套等劳动防护用品。员工进入车间必须穿戴劳动防护用品。 |  | 公司为员工发放劳动防护用品，发放记录见附件14。 | 符合 |
|  | （10） 设备运行频繁的地点悬挂醒目的警告标志。 |  | 现场已悬挂警示标牌。 | 符合 |
|  | （11） 电气设备控制柜、设备旁的操作箱等处设置防止误操作的设施。 |  | 现场电气设备控制柜设置有防误操作设施。 | 符合 |
|  | （12） 转动设备；泵、双螺旋槽式洗砂机的传动部分设置防护罩。 |  | 设备传动部位设置有安全防护罩。 | 符合 |
|  | （13） 在运转机械设备旁设置“防机械伤害”、“严禁以手代替工具”、“严禁设备运转检修”等安全警示标志。 |  | 现场设置有警示标识。 | 符合 |
|  | （14） 现场巡视及检修平台和通道采用防滑材料。 （15） 经常检查各紧固件有无松动现象，检查各传动部件有无卡阻现象，并及时维修。 （16） 每天班前后对裸露的运动部位加注润滑油。 （17） 每月做一次设备安全检查，如发现设备带“病”运行或者损坏及时检修，并加注润滑油。 （18） 进入有限空间作业、高处作业、大型吊装作业、临时用电作业、抽堵盲板作业、破土（断路）作业、交叉作业、停送电作业等危险性大的作业，执行审批手续和签发工作票。 （19） 所有参加设备检修人员，必须树立安全第一的思想，严格遵守各种安全操作规程。 （20） 正确穿戴好劳保保护用品，禁止不规范穿戴上岗。 （21） 建立停电检修挂牌制度，检修电气设备，至少应有2人在场作业, 设备检修前切断电源并挂好“禁止合闸，有人工作”警示牌后方可进行设备检修，检修结束后，必须是原挂牌人进行摘牌送电。 （22） 在有限空间内检修作业时，必须先办理作业手续后，经主要负责人同意，才能进行检修作业；现场检修时，必须对进入空间进行通风置换合格后，方能进入作业，作业时应使用安全电压，并有人监护，严格按照操作规程进行操作。 （23） 在狭小空间内检修作业，必须对空间内的空气进行通风置换，合格后方能进入作业；作业时应使用安全电压。 （24） 工作前应先检查岗位上是否存在不利于安全检修的因素，如有不利安全检修的因素存在，应坚决排除后，方可进行加检修工作。 （25） 工作中所有检修人员应做到“三不伤害”即不伤害别人，不伤害自己，不被别人伤害，保证检修的安全进行。 （26） 特种作业应严守特种作业安全操作规程，特种作业应是指定的操作人员才可操作，其他人员不得擅自进行特种作业操作。 （27） 检修中，如起重机起吊物品时，被起吊物品下，严禁有人停留。 （28） 起吊重物时，应首先检查起吊钢丝绳，绳索是否牢固可靠，被吊起物件是否安全可靠及周围环境是否允许物件起吊，确认后方可进行起吊作业。 （29） 起重机司机在起吊过程中，严禁将起吊物从作业人员上方经过或停留。并根据检修人员的指挥来进行操作，当出现多人指挥，对操作信号不明的情况下，严禁进行操作。 （30） 检修人员在使用起重机时，严禁多人指挥，由专人指挥天车进行操作，应做到指挥信号明确清晰。 （31） 各检修岗位在检修时，放好检修物品及工具，防止乱放、乱丢现象，给安全造成不利因素。 （32） 检修过程中，每天在安排任务时，必须首先布置好安全工作，并有人对工作环境进行安全方面的检查。 （33） 立体交叉作业时，应首先布置好各作业点之间的安全工作，并认真做好防范措施，戴好安全帽，杜绝麻痹思想，并保持相互之间的联系，防止不安全现象的出现。 （34） 各检修项目负责人，即是本项目组的安全负责人，在布置检修工作的同时，布置好检修过程的安全主要事项，明确可能造成不安全的因素，采取适当的防范措施。 （35） 对使用的氧气、乙炔检修作业，严格按照安全操作规程进行。如使用前检查氧气、乙炔表是否灵敏、完好；其安全设施（安全帽、防回火装置等）是否齐全；氧气、乙炔瓶必须装防回火装置；氧气、乙炔瓶必须有安全帽；氧气、乙炔瓶上下必须各有一个防撞胶圈；气瓶距离火源10m以上； （36） 电焊作业严格按照操作规程进行。避免电焊与气焊同时作业。 （37） 半封闭环境作业时，必须提供正面通风抽气和过滤；封闭环境作业时，外面必须设置监护人员；有易燃易爆物品存放的环境内作业时，必须做好防火隔离措施并配备灭火设备； （38） 在距坠落基准面2m以上的地方作业，必须系安全带。 （39） 氧气瓶、乙炔瓶分开放置在专用的储存地点内，至少距离5m以上，并设置防倒瓶架。 （40） 检修间内氧气瓶、乙炔气瓶最多各存放5瓶。 （41） 实瓶、空瓶分开放置（用红线划分区域，并标识区域名称），并用防倒链拴住，防止倾倒引起事故。 |  | 公司制定有安全管理制度，检维修作业严格按照公司管理制度和操作规程执行。 | 符合 |
| 6.4.6 防尘安全措施 |  |  |  |  |
|  |  | （1） 在破碎机轧料槽上设置集气罩收集粉尘，引至布袋除尘器处理，布袋除尘器捕获的粉尘转运至洗沙工序； （2） 洒水车往原料堆场和成品堆场洒水； （3） 圆振筛设置洒水喷头，对原料进行洒水增湿，减少粉尘的逸散。 | 破碎机上方设置有集尘罩，并配套设置除尘装置。 | 符合 |
| 6.4.7安全标志 |  |  |  |  |
| （1） |  | （1） 按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定，凡生产过程存在危险、有害因素并可能导致事故的场所，悬挂相应的安全警示标志和安全警示牌，根据场所危险、有害因素设置相应的职业危害告知牌。 （2） 各类管线、栏杆等的涂色按照《安全色》（GB2893-2008）相关要求涂色；按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）对管道进行标识。 （3） 厂内道路根据交通流量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）的规定。在出入口大门口旁设车辆行驶平面示意图，各行车道口设立相应的指示牌、安全标记。 （4） 生产装置的高处平台、楼梯及高处通道均按规范设置安全防护栏杆。防护栏杆的间距不大于0.3m，高度不低于于1.2m。并按《安全色》（GB2893-2008）规范要求涂刷安全色。高处平台、楼梯及高处通道采用防滑材料。 （5） 生产现场设置禁止标志（红色），警告标志（黄色），指令标志（兰色），提示标志（绿色）。安全警示标志含义明确无误，内容具体且有针对性，设置在醒目且安全的地方，标志清晰持久，通俗易懂。 （6） 在机械设备旁设置“防机械伤害”、“严禁以手代替工具”、“严禁设备运转检修”等安全警示标志。在上下梯子上设置“当心滑跌”、“当心坠落”安全警示标志。在厂房大门口设置“禁止酒后上岗”、“未经许可不得入内”、“当心车辆”、“必需佩戴安全帽”等安全警示标志。 （7） 电气各控制柜均有明显的运行和非运行标志。所有自动或遥控的设备，其周围有防止人员接近的措施和警告牌。设备运行频繁的地点，设防护装置或悬挂醒目的警告标志，并设立防止触电的安全警示标志。 （8） 生产现场及厂区相关位置设置安全警示标志、安全色、安全告知卡、职业病危害警示标识等措施。 1）安全警示标志包括安全色和安全标志，安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。 红色：表示禁止、停止，危险等意思。 蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定。 黄色：表示提醒人们的主意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示。 绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。 2）安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类： ① 禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框。 ② 警告标志的基本型式是正三角形边框。 ③ 指令标志的基本型式是圆形边框。 ④ 提示标志的基本型式是正方形边框。 （9） 对存在危险、有害因素的生产部位，按照《安全色》（GB2893—2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894—2008）和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158—2003）的规定悬持醒目的标志牌。标牌在夜间仍能起到警示作用。 （10） 标牌应保证在夜间仍能起到警示作用。消防设施均设置区别于环境的明显标志。消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色；车间的安全通道、太平门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。 （11） 标志牌的设置高度：标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。 | 现场未设置安全警示标识。 | 不符合。 |
|  |  | （12） 使用安全标志牌的要求：标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。 （13） 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 （14） 标志牌的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。 （15） 建议建设单位在厂房较高且显著的位置设置风向标，以利于应急情况下人员判别风向和疏散。 | 现场未设置安全警示标识。 | 不符合。 |
| 6.4.8 个体防护装备配备 |  |  |  |  |
|  | （1）针对本项目可能发生的安全事故，参照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）配备。 （2）根据项目危险有害因素特点，厂区内配备简易的医疗应急器材。根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）附录A表A.4进行急救箱配置，急救箱摆放于办公楼值班室内。 |  | 公司配置应急救援物资。 | 符合 |
| 6.4.10 防洪、排涝、防地质灾害安全防护措施 |  |  |  |  |
|  | （1） 本项目在场地四周设置防洪冲沟，场地内设置排水沟，雨水采用排水明沟和自然排水相结合的排水方式，沿场地边坡底，厂内道路侧均设置排水明沟，将厂内积水有序引至厂外。 （2） 在场地边坡种植草树，利用植物根系固定表土，并减少地表水下渗。 （3） 从现场踏堪情况看，建设场地未发生地质灾害现象，建筑物按当地地震烈度8度设防。 （4） 建设单位应保持排水设施通畅，尤其是要加强在雨季来临之前、雨季的排水沟疏通工作。 |  | 项目场地设置有排水设施。 | 符合 |
| 6.4.12 有限空间作业安全防护措施 |  |  |  |  |
|  | 根据《安全生产监督管理局关于印发深入开展工贸行业有限空间作业产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018年专项行动工作方案的通知》进入混合池、污水中转池等有限空间作业进行检修或清理作业属于2级（橙级）风险有限空间作业，必须严格执行《有限空间作业安全规程》，先通风、再检测、有监护、后作业要求，认真落实以下防范措施： （1） 进入有限空间作业场所进行作业必须事先获得厂长的批准，并办理有限空间作业的相关手续，采取许可证制度（作业票制度）。 （2） 人员进入前必须对密闭处所进行充足的通风（配备移动式防爆风机），确保该符合人员安全进入与作业的条件。 （3） 在容积小的储罐及设备实施电气焊割时，点火和熄火在外部进行。 （4） 有限空间有动力装卸设施应予以上锁与挂牌。 （5） 进入有限空间处所人员应穿戴适宜的个人防护装备，包括使用安全带、供氧瓶等。 （6） 进入有限空间应使用电压不大于36V的防爆安全行灯。 （7） 在有人处于有限空间的整个期间，至少须有另外一人在外部一直保持监护。 （8） 作业人员身体健康状况应能适应在有限空间的作业。 （9） 实施风险分级管控基本要求： 1） 根据风险评估结果，制定和完善有限空间作业安全管理规章制度和操作规程，强化通过工程技术、监控联锁、隔离警示、个体防护、制度管理、教育培训、应急管理等风险控制技术措施和管理措施，对有限空间作业安全风险进行有效管控，达到消除、减弱、降低安全风险的目的；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对存在1级、2级安全风险有限空间作业的重点管控；要高度关注有限空间实时状况和风险点、危险源变化后的安全风险状况，动态评估，及时调整风险等级和管控措施，确保有限空间作业安全风险始终处于受控范围内。 2） 实施安全风险公告警示 涉有限空间作业企业，要建立完善安全风险公告制度，公布本企业涉及的有限空间作业主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握有限空间作业安全风险的基本情况及防范、应急措施和科学施救方法，坚决杜绝盲目施救。对存在安全生产风险的有限空间，要在醒目位置设置明显警示标志和安全风险告知卡，标明有限空间名称、编号、主要危险有害物质（能量）及控制指标、事故类型、风险等级、安全风险管控措施、责任人、应急措施及报告电话、禁止盲目施救等内容；对存在1级、2级安全风险的有限空间作业场所，要强化作业过程中危险源的监测、管控和预警，严格作业活动监护，确保作业安全以及紧急状况下的科学处置和施救。 3） 配齐有效的有限空间作业防护和应急救援装备 涉有限空间作业企业，要逐一对照有限空间作业岗位存在的危险有害因素，配齐有效的有限空间作业所需通风装备、检测器材、警示标识、空气呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备；要建立防护设施和应急救援装备管理制度和台帐，确保有限空间作业防护设施和应急救援装备的种类齐全、数量足够；要强化教育培训，确保装备类型、量程、精度适用，装备使用人员能按照标准规范正确操作使用，管理人员能按照使用规定定期检验维护和妥善保管，确保其处于正常状态。 |  | 根据公司管理制度目录，公司设置有有限空间作业安全管理制度，公司有限空间作业严格按照管理制度执行。 | 符合 |
| 6.4.13 安全设施管理 |  |  |  |  |
|  | （1） 消防器材为消防专用，严禁挪做他用。保持厂区室内外消防通道畅通无阻，严禁堆放杂物，并设置明显的标志。 （2） 高处平台、楼梯、通道上不得堆放物品和零部件，确需临时堆放，必须有可靠的防止倾覆、滚动的措施。 （3） 检维修等临时电气线路执行审批制度。且必须按照《电气安装技术规程》进行布线。 （4） 建立安全检查制度并严格执行，确保生产装置的正常运行及安全设施的完好有效。 （5） 项目职工应做到“三懂”、“三会”、“四能”（三懂：懂得本岗位生产过程中的火灾危险性；懂得预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法。三会：会报警、会使用消防器材、会扑救火灾。四能：能宣传、能检查、能及时发现和整改火险、能有效扑救初期火灾。），以便在面对紧急情况时，能够迅速、正确地作出个体处置。 |  | 企业建立有安全生产设施设备管理制度，企业严格按照管理制度执行。 | 符合 |

分析评价结果：

对照玉溪全佑市政建设有限公司砂石生产、加工及配套基础设施建设项目安全设施设计第6章提出的安全对策与措施分析，不符合项已对企业提出整改要求，经整改后企业安全设施符合安全设施设计要求。

附件5  安全条件和安全生产条件分析评价

5.1总平面布置评价单元分析评价

5.1.1总平面布置安全检查表

本节根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）等标准、规范，对全佑公司周边环境、平面布置及建构筑物进行检查评价，具体检查情况见附表5.1-1。

附表5.1-1 厂址、周边环境和总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂址 |  |  |  |
| 1 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案.避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014 3.1.2 | 项目位于玉溪市江川区星云社区上头营新窑，不在上述区域内。 | 符合要求 |
| 2 | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地 。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012 3.0.6 | 项目水源、电源满足需求。 | 符合要求 |
| 3 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | GB 50187-2012 3.0.10 | 项目地势适宜。 | 符合要求 |
| 4 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1.当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝 措施； 2.凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。 | GB 50187-2012 3.0.12 | 项目不在受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 符合要求 |
| 二 | 总平面布置 |  |  |  |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012 5.1.2 | 项目总平面布置合理，按功能分区设置。 | 符合要求 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： 1 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 2 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 3 应符合各种工程管线的布置要求； 4 应符合绿化布置的要求； 5 应符合施工、安装与检修的要求； 6 应符合竖向设计的要求； 7 应符合预留发展用地的要求。 | GB 50187-2012 5.1.4 | 厂区道路宽度设置合理。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。 | GB 50187-2012 5.1.7 | 已设置降噪降尘措施。 | 符合要求 |
|  | 总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求： 1）运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返； 2）应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3）应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4）应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB 50187-2012 5.1.8 | 总平面布置设置合理，合理组织货流和人流。 | 符合要求 |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求： 1）出入口的数量不宜少于2个； 2）主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便； 3）铁路出入口，应具备良好的瞭望条件。 | GB 50187-2012 5.7.4 | 厂区根据实际需要设置2个出入口，分为原料输送出入口和产品输送出入口。 | 符合要求 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 | GB 50016-2014，2018年版 3.3.5 | 员工宿舍未设置在厂房内。 | 符合要求 |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。 | 《工业企业设计卫生标准》 GBZ 1-2010 5.2.1.1 | 项目总平面布置合理，公司只涉及砂石生产厂区。 | 符合要求 |
|  | 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。 | GBZ 1-2010 6.3.1.6 | 产生噪声的车间采取减轻噪声影响的措施，增加隔声、吸声措施。 | 符合要求 |

5.1.2 厂内建构筑物与周边建筑物距离检查表

依据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）厂内建构筑物的防火间距符合情况见附表5.1-2：

附表5.1-2项目内建构筑物与建构筑安全距离表

| 厂内建筑构筑物 | 厂内相邻的建构筑物 | 实测距离（m） | 规范距离（m） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石破碎水洗加工厂房（戊类，二级） | 压滤机房（戊类，二级） | 17 | 10 | 符合，《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） |

根据表5.1-2得本项目总平面布置满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。

5.1.3 项目所在地的自然条件对项目生产的影响分析评价

（1）气温

江川区区域内多年平均气温16.86℃，多年平均最低气温-0.82℃，极端最低气温-3.7℃，多年平均最高气温31.85℃，极端最高气温33.9℃。

项目主要为室内作业和室内生产，气温基本不会对作业人员和生产产生影响。

（2）湿度的影响

项目主要为室内作业和室内生产，且生产工艺及设备对湿度无特殊要求，湿度对安全生产的影响不大。

（3）风及风向的影响

项目主要为室内作业和室内生产，风及风向对本项目生产影响不大。

（4）雷击

云南省属雷电灾害高发地区。高耸的建筑物、构筑物、设备设施在雷雨季节有可能遭受直击雷、地滚雷、雷电感应、雷电波等雷电的袭击，有可能产生火灾爆炸，设备损坏，人员电击伤害事故。

如项目的生产厂房和电气线路等未按要求设置避雷设施或避雷设施未定期进行检测、避雷设施失效等，极易发生雷击事故，造成人员伤亡和财产损失的严重后果。

6.1.4 单元小结

全佑公司厂址周围无重点生态保护区，厂内按功能分区，布置合理，项目与周边建筑或设施的防火距离符合规范和标准要求；设有通道及装卸车场，能保证物资运输、安全操作及疏散方便。项目总平面布置满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等规范的要求。当厂内发生事故时，对厂外周边建筑不会产生影响。厂区外部的正常生产生活不会对本项目产生影响。

项目所在地的自然条件对本项目的影响在可接受和可控制的范围内，没有发现重大不利安全影响。

5.2 生产工艺及设备设施单元评价

5.2.1 生产工艺及设备设施安全检查表评价

本节根据《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）等标准、规范，对全佑公司工艺及设备进行安全检查，具体检查情况见附表5.2-1。

附表5.2-1 生产工艺及设备安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 检 查 依 据 | 检 查 情 况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备，应由具备有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.6.1 | 采用有效资质的单位进行设计、制造和检验。 | 符合要求 |
|  | 生产设备（包括零部件）应有符合产品安全性能的力学特性、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、储存、安装、使用和拆除时，不得对人员造成危害。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）4.2 | 项目生产设备设施选择有资质单位生产的合格产品。 | 符合要求 |
|  | 生产设备正常运行过程中，不应向工作场所、大气、水体和土壤排放超过国家标准限值的化学毒物，粉尘等有毒、有害物质，不应排放和产生超过国家标准限值的噪声、振动、电离辐射、非电离辐射和其他污染。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）4.3 | 项目采用降噪降尘设施，正常生产过程中，不向工作场所和大气排放有害物质。 | 符合要求 |
|  | 设备的设计应符合人类工效学原则，以保护作业人员生理和心理健康。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）4.4 | 项目生产设备具有一定自动化程度，能减轻操作人员的体力、脑力消耗。 | 符合要求 |
|  | 用于制造生产设备的材料,在规定的设计使用年限内应能承受在规定使用条件下出现的物理的、化学的和生物的作用。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5．2．1 | 项目生产设备设施选择有资质单位生产的合格产品。 | 符合要求 |
|  | 在正常使用环境下，不应使用国家明令禁止使用的材料制造生产设备。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5．2．2 | 项目不使用对人体有危害的材料制造的生产设备。 | 符合要求 |
|  | 不应使用能与工作介质发生反应而造成危害（火灾、爆炸危险或生成有毒、有害物质等）的材料。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5．2．5 | 项目未使用能与工作介质发生反应造成危害的材料。 | 符合要求 |
|  | 生产设备不应在振动、风载荷或其他外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动或位移。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5．3.1 | 项目设备安装在设备基础上。 | 符合要求 |
|  | 生产设备应设计能使其安全停止的控制装置,停止装置和启动装置应在颜色或标志上加以区别。生产设备的停止控制应优先于启动控制。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5.6.5.1 | 生产设备设置有控制柜，停止装置为红色，启动装置为绿色。 | 符合要求 |
|  | 生产设备上供人员作业的操作位置应安全可靠,并应满足人机交互功能的要求。其工作空间应保证作业人员的身体各部位在作业中可正常活动。危险作业点应留有安全退避空间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）5.7.1 | 现场设置操作平台，平台留有人员操作空间，平台设置围栏和扶梯。 | 符合要求 |

通过对项目工艺及设备进行检查，共检查10项，全部符合。

5.2.2单元小结

项目生产工艺、设备为国内成熟工艺、设备生产，不属于国家明令禁止使用或淘汰的。生产设备为正规厂家生产，生产设施、设备安全维护符合相关要求，工艺过程及作业场所、储存设施、安全设施符合相关安全规范。

5.3 公用工程及辅助设施单元评价

5.3.1公用工程及辅助设施单元评价

本节根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，第29号修订，2019年11月1日起施行）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））等标准规范编制安全检查表对项目公用工程进行分析评价，具体检查情况见附表5.3-1。

附表5.3-1  公辅设施安全检查表

| 序号 | 项目检查内容 | 依据标准 |  | 检查记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 |  | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）7.0.1 |  | 项目低压配电电压为220/380V，带电导体系统的型式采用三相四线制。 | 符合要求 |
| 2 | 当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时，照明和电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。 |  | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）7.0.9 |  | 项目采用220/380V的TN系统接地型式的低压电网，照明和其它电力设备均由同一台变压器供电。 | 符合要求 |
| 3 | 一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道及工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 |  | 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 5.1.1 |  | 项目用电产品周围留有足够的安全通道及工作空间，且未堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 符合要求 |
| 4 | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1 爆炸危险区域的分区； 2 可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3 可燃性物质的引燃温度； 4 可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 |  | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 5.2.1 |  | 项目不涉及爆炸危险区域。 | 符合要求 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； |  | 《中华人民共和国消防法》 第十六条 |  | 消防设施、器材配置符合要求，并设有消防安全标志。消防设施、器材完好有效。 | 符合要求 |
| 2 | 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； |  |  |  | 经现场核实保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，防火间距符合消防技术标准。 | 符合要求 |
| 3 | 消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。 |  | 第二十四条 |  | 未使用不符合标准的灭火器。 | 符合要求 |
| 4 | 在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。 |  | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 4.1.3 |  | 灭火器选用满足要求。 | 符合要求 |
| 5 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 |  | 5.1.1 |  | 灭火器设置明显和便于取用的地点。 | 符合要求 |
| 6 | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 |  | 5.1.5 |  | 灭火器设置地点合理。 | 符合要求 |
| 7 | 设置在火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合GB50140－2005表5.2.1、5.2.2的规定。 |  | 5.2 |  | 灭火器最大保护距离符合规定。 | 符合要求 |
| 8 | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 |  | 6.1.1、6.1.2 |  | 灭火器数量基本满足要求。 | 符合要求 |

5.3.2 单元小结

本节通过采用安全检查表评价，对公辅设施进行安全检查评价。项目供电、消防设施有保障。

5.4 安全管理及应急救援单元评价

5.4.1 安全管理安全评价

（1）安全管理安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》等法律、法规的要求，对全佑公司的安全管理进行检查评价，具体检查情况见附表5.4-1。

附表5.4-1安全管理安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价记录 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第九条 | 主要负责人、安全管理人员经过培训并持证上岗。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条 | 公司不涉及特种作业人员，需要特种作业时为外委。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十条 | 项目不涉及危险化学品储存，不构危险化学品成重大危险源。 | 符合要求 |
| 4 | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 | 有隐患排查和隐患整改方面的安全管理制度。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十四条 | 建立有相关制度，各作业场所有管理人员监督制度、规程的执行。 | 符合要求 |
| 6 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十六条 | 制定有安全检查制度，并定期进行安全检查。 | 符合要求 |
| 7 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法为员工购买了工伤保险，详见附件13。 | 符合要求 |
| 8 | 用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》第七条 | 公司为从业人员配备有劳动防护用品，发放记录详见附件14。 | 符合要求 |
| 9 | 企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号 第四十五条 | 企业建立了安全生产费用管理制度。 | 符合要求 |

5.4.2 应急救援预案安全评价

（1）应急救援单元安全检查表

本节根据《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日应急管理部令第2号令修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等有关要求，对全佑公司的应急救援进行检查评价，具体检查情况见附表5.4-2。

附表5.4-2 事故应急救援安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 评价记录 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位的应急预案体系主要有综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急救援预案。风险因素单一的小型生产经营单位可只编写现场处置方案。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020 | 已按照要求编制应急预案并到应急管理局备案，详见附件15。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第五条 | 编制了应急预案并到应急管理局备案，详见附件15。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第六条 | 有相关内容。 | 符合要求 |
| 4 | 编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十条 | 有相关内容。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 公司已按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 6 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十三条 | 公司按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 7 | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 公司按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 8 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十八条 | 公司按相关要求执行。 | 符合要求 |
| 9 | 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。 | 《生产安全事故应急条例》 第十五条 | 编制的应急预案有相应的内容，并向从业人员公布。 | 符合要求 |
| 10 | 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。 | 《生产安全事故应急条例》 第十五条 | 对从业人员进行教育和培训。 | 符合要求 |
| 11 | 生产经营单位应当制定和实施本单位的生产安全事故应急救援预案和操作岗位应急处理措施，应急救援预案每年至少组织演练一次。 | 《生产安全事故应急条例》 第二十五条 | 组织从业人员进行应急演练，演练记录详见附件17。 | 符合要求 |
| 12 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十八条 | 应急物资及装备定期维护。 | 符合要求 |

5.4.3单元小结

根据上表知，全佑公司主要负责人、安全管理人员经过培训取得相关资格证，持证上岗；为从业人员配备有劳动防护用品；建立了安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程，编制了安全生产应急预案并到应急管局备案；配备了相应急器材及设施，并定期组织演练。

5.5 重大安全隐患判定符合性分析

5.5.1 重大生产安全事故隐患判定

本节根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）有关内容，对全佑公司进行重大安全隐患判定：

附表5.5-1 重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号） | 全佑公司定期进行安全检查。 | 符合要求 |
|  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； |  | 公司不涉及特种作业人员。 | 不涉及 |
|  | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的； |  | 企业不属于金属冶炼企业。主要负责人、安全员已按照规定经培训后考试合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 符合要求 |
|  | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显安全警示标志的； |  | 已对有限空间进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 符合要求 |
|  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 |  | 已制定有限空间作业安全操作规程。 | 符合要求 |
|  | 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气密炉(热发生炉煤气密炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； |  | 项目为砂石生产企业，不属于日用玻璃、陶瓷制造企业。 | 不涉及 |
|  | 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 |  | 现场检查，项目设置监控视频，监控视频正常运行。 | 符合要求 |
|  | 特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 a）特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。 b)特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。 c）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 d)有4.2-4.10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。 | 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024） | 项目不涉及特种设备。 | 不涉及 |
|  | 锅炉有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 a）定期检验的检验结论为“不符合要求”。 b)热工仪表失效或控制电（气)源中断，导致无法监视、调整主要运行参数。 c）安全阀（爆破片装置）缺失或失效。 d)系统报警装置缺失或失效。 e)联锁保护装置缺失或失效。 f）熄火保护装置缺失或失效。 g）电站锅炉主要汽水管道泄漏或锅炉范围内管道破裂。 |  | 项目不涉及使用锅炉。 | 不涉及 |
|  | 压力容器有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 a）定期检验的检验结论为“不符合要求”。 b）固定式压力容器改做移动式压力容器使用。 c)固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。 d)快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。 e)氧舱的接地装置缺失或失效。 f）氧舱安全保护联锁装置（联锁功能）失效。 |  | 项目使用的压力容器的压缩空气储罐（简单压力容器），向有资质的厂家购买合格产品，安全阀、压力表等安全附件经检验合格，正常投用。 | 符合要求 |
|  | 场（厂）内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。 a）定期检验的检验结论为“不合格”。 b）电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。 c)制动（包括行车、驻车）装置缺失或失效。 d）观光列车的牵引连接装置及其二次保护装置缺失或失效。 e)非公路用旅游观光车辆超过最大行驶坡度使用。 |  | 项目使用的叉车经检验合格，并取得特种设备使用登记证，电源紧急切断装置、制动等等安全附件经检验合格，正常投用。 | 符合要求 |
|  | 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017） | 本项目不涉及生产、储存易燃易爆危险品。 | 不涉及 |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。 |  | 项目不涉及生产、储存、经营易燃易爆危险化学品。 | 不涉及 |
|  | 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 |  | 项目不涉及易燃可燃液体、可燃气体。 | 不涉及 |

5.5.2 单元小结

由上表检查可知，企业不涉及《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017中的重大隐患。

附件7  评价依据

7.1 法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号令修改，2021年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国消防法》	（中华人民共和国主席令第29号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改，2019年4月23日施行，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国劳动法》（	中华人民共和国主席令第28号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正，2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》	（中华人民共和国主席令第52号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国劳动合同法》	（中华人民共和国主席令第73号，2013年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2024年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）；

- 《工伤保险条例》	（中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行）；

- 《建设工程安全生产管理条例》	（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》	（中华人民共和国国务院令第493号）；

- 《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号，自2024年1月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）	。

7.2 行政法规

（1）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）；

（2）《国务院关于修改<工伤保险条例>的决定》（国务院令第586号，自2011年1月1日实施）；

（3）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，645号修订，自2013年12月7日起施行）；

（4）《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号颁布，第653、666、703号修改，自2018年9月18日起施行）；

（5）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，2019年4月1日起实施）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

（7）《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（中华人民共和国国务院令第535号）；

（8）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日起施行）；

（9）《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号，已经2009年1月14日国务院第46次常务会议通过，现予公布，自2009年5月1日起施行）；

（10）《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日国家市场监督管理总局令第74号公布 自2023年5月5日起施行）；

（11）《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部第13号令）。

7.3 部门规章

- 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）；

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号，2023年5月15日起施行）；

- 国家安全监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令30号，80号令修订，2015年7月1日实施）；

- 《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第63号公布，自2013年8月29日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，自2015年7月1日起施行）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（2019年7月11日应急管理部令第2号令修订）；

- 《危险化学品目录》（2022调整版）（应急管理部等10部门公告2022年第8号）；

- 《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，2010公布，2015年国家安全监管总局令第77号修正）；

- 《关于首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，79号令修订，自2015年7月1日实施）；

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号，自2008年2月1日起施行）；

- 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号公布，77号修改，自2015年5月1日起施行）；

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号公布，自2002年5月1日起施行）；

- 《消防监督检查规定》（公安部令第120号公布, 自2012年11月1日起施行）；

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年11月21日）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号），国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成）；

- 《生产经营单位安全培训规定（2015修正）》（国家安监总局令第3号公布，第63号第一次修正，第80号第二次修正，自2015年7月1日实施）；

- 《国家安全监督管理总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》（安监总厅应急[2009]73号）；

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部2020年公告第3号）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号自2020年6月1日起施行)；

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）；

- 《危险化学品建设项目安全评价细则(试行）》（安监总危化〔2007〕255号）；

- 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令第5号，已经2020年12月4日第2次委务会议审议通过，自2021年2月1日起施行）；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）；

- 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号，自2024年3月1日起施行）。

7.4地方法规及文件

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第63号），2017年11月30日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过，自2018年1月1日起施行）；

- 《云南省安全生产委员会关于进一步落实企业全员安全生产责任制的指导意见》（云安〔2017〕10号）；

- 《云南省消防条例》（云南省十一届人大常委会公告第31号，2020年11月25日修订，2021年1月19日实施）；

- 《云南省安全生产委员会办公室关于印发生产安全事故隐患排查治理实施细则的通知》（云安办〔2017〕66号）；

- 《云南省实施〈工伤保险条例〉办法》(云政发〔2011〕255号)；

- 《云南省突发事件应对条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年7月27日审议通过，自2014年12月1日起施行）；

- 《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》（云应急〔2021〕4号）；

- 《云南省生产安全事故应急办法》（云南省人民政府令第227号）。

7.5 国家及行业有关规范、标准

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB50016-2014）；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（	GB /T 8196-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（	GB18218-2018）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-2008)；

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《用电安全导则》(GB/T13869-2017)；

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

- 《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）；

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）；

- 《个体防护装备选用规范 第一部分：总则》（GB39800.1-2020）；

- 《安全色》（GB2893-2008）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

- 《图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T2893.5-2020）；

- 《用电检查规范》（GB/T43456-2023）。

7.6 被评价单位提供的相关资料

（1）安全验收评价委托书；

（2）营业执照；

（3）投资项目备案证；

（4）其它相关技术资料。

附件8  企业提供的原始资料

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 项目投资备案证

附件4 土地租赁合同

附件5 安全生产条件和设施综合分析报告封面、目录

附件6 安全设施设计报告封面、设计单位资质及专家意见

附件7 设计单位营业执照及资质

附件8 施工单位营业执照及资质

附件9 监理单位资质

附件10 建筑物雷电防护装置检测报告

附件11 企业主要负责人、安全管理人员安全培训合格证书

附件12 安全管理机构及安全员任命书成立文件

附件13 企业缴纳工伤保险证明

附件14 劳动用品发放记录

附件15 生产安全事故应急预案封面、目录、备案登记表

附件16 应急物资清单

附件17 应急演练记录

附件18 试运行报告封面、目录

附件19 安全管理制度、岗位操作规程

附件20 安全教育培训记录

附件21 安全设施设计变更

附件22 现场整改情况说明

附件23 总平面布置图(竣工图)